СОП № ЛММБ 2-5-2017-09

Характеризация антибиотикоустойчивости бактериального изолята методом диско-диффузионного анализа

- Введение, цель

Настоящая методика устанавливает порядок оценки чувствительности микроорганизма к антибактериальным препаратам (далее по тексту – АБП) диско-диффузионным методом. Данный метод основан на диффузии антибактериального препарата из носителя в плотную питательную среду и подавлении роста исследуемой культуры.

- Назначение

Данная методика позволяет охарактеризовать микроорганизм по степени чувствительности к тому или иному АБП, как резистентный, промежуточный или чувствительный. Исследованию по оценке антибиотикоустойчивости подлежат чистые суточные культуры микроорганизмов.

- Термины и определения

СОП – стандартная операционная процедура;

Асептика – комплекс мер направленных на предупреждение попадания в рабочую зону сторонних микроорганизмов;

АБП – антибактериальный препарат;

МХА - агар Мюллера-Хинтон;

ДДМ – диско-диффузионный метод;

Инокулюм – посевной материал микроорганизма;

- Пересмотр

Данная СОП вводится впервые.

- Материалы и оборудование

  - Материалы и реактивы

| Наименование основных реактивов и материалов | НТД, производитель, страна |
| --- | --- |
| Набор дисков с антибактериальными препаратами | НИЦФ, Россия |
| Агар Мюллера – Хинтон | Oxoid, Великобритания |
| Пробирки типа Eppendorf, 1.5 мл | «Eppendorf», США |
| Наконечники универсальные для лабораторных дозаторов до 200 мкл и до 1000 мкл | «Eppendorf», США |
| Спирт этиловый | ЛРС 000279/10 |
| Перекись водорода, медицинская | ГОСТ 177-88 |
| Дистиллированная вода | ГОСТ 6709-72 |
| Натрий хлористый, хч | ГОСТ 4233-77 |
| Тампон-зонд, вискоза, 15 см | Ningbo Greetmed Medical Insruments, Китай |
| Чашки Петри пластиковые, диаметр 90 мм | Greiner Bio-One, Австрия |
| Бактериологическая петля пластиковая одноразовая | Citotest, Китай |
| Флаконы стеклянные градуированные, 500 мл | Isolab, Германия |
| Мерный цилиндр, вместимость 1 л | ГОСТ 1770-74 |
| Колбы мерные вместимостью 100 мл | ГОСТ 1770-74, Россия |
| Штатив для микропробирок типа Eppendorf, объемом 1.5 мл | SSI, США |
| Пинцет хирургический | ГОСТ 21241-89 |
| Стандарты мутности по МакФарланду | Himedia, Индия |
| Пипетки вместимостью 100÷1000 мкл вместимостью 20÷200 мкл | «Ленпипет», Россия «Ленпипет», Россия |
| Спиртовка лабораторная | ГОСТ 23932-90Е |

  - Оборудование

| Наименование оборудования | НТД, производитель, страна |
| --- | --- |
| Баня водяная лабораторная | BioSan, Латвия |
| Бокс биологической (микробиологической) безопасности II класс | Lamsystems, Россия |
| Холодильник | Indesit, Италия |
| Вортекс | BioSan, Латвия |
| Весы электронные аналитические диапазон от 0,01 г до 200 г, погрешность ± 0,01 мг | Ohaus, Швейцария |
| Термостат суховоздушный лабораторный ТСвЛ-80 | ТУ-9452-006-07505566-2006 |
| Автоклав ВК-75 | ТЗМОИ, Россия |

  - Комплект спецодежды

| Одежда | НТД, производитель, страна |
| --- | --- |
| Колпак медицинский | ГОСТ 2313478 |
| Перчатки хирургические резиновые | ГОСТ 3-88 |
| Маска медицинская | ГОСТ EN 13795-1-2011 |
| Халат медицинский | ГОСТ 24760-81 |

- Помещения

Проведение работ осуществляется в боксовых помещениях, в которых находятся боксы биологической (микробиологической) безопасности II класса.

- Процедура

  - Подготовительный этап

7.1.1. Приготовление дезинфицирующего раствора

– приготовить 3% раствор перекиси водорода, в стеклянный цилиндр налить (100±1) мл 30% перекиси водорода и довести объем до 1000 мл водопроводной водой, данный раствор может быть использован в течение 48 ч;

– приготовить 6% раствор перекиси водорода, в стеклянный цилиндр налить (200±1) мл 30% перекиси водорода и довести объем до 1000 мл водопроводной водой, данный раствор может быть использован в течение 48 ч;

7.1.2. Приготовление 70% раствора этилового спирта

– налить в стеклянный цилиндр (70±1) мл 96% этилового спирта и довести объем до 100 мл дистиллированной водой;

7.1.3. Подготовка боксового помещения к работе

– обработать 3% раствором перекиси водорода поверхности помещения и оборудования до начала работ;

– обработать ламинарный бокс и помещение ультрафиолетовыми лучами до начала работ в течение 15 мин.

7.1.4. Приготовление физиологического раствора

– взвесить (0,90,1) г хлорида натрия, внести в мерную колбу вместимостью 100 мл и добавить дистиллированной воды до метки;

– перемешать до полного растворения соли;

–автоклавировать при 121°С в течение 15 мин.

7.1.5. Подготовка чашек Петри с питательной средой

– приготовить питательную среду МХА согласно инструкции производителя. При определении антибиотикочувствительности для Streptococcus spp. в охлажденную до 48 – 50°С после автоклавирования МХА асептически добавляют 5% дефибринированной кроличьей крови;

– разлить питательную среду после автоклавирования в стерильные чашки Петри толщиной (4,00,5) мм и оставить для застывания при комнатной температуре.

7.1.6. Подготовка персонала к проведению основных работ

– надеть боксовый халат, шапочку, перчатки, маску перед входом в боксовое помещение

7.2. Основной этап

7.2.1. Приготовление суспензии исследуемого организма и инокуляция

– обработать рабочую поверхность ламинарного бокса и руки 70% раствором спирта;

– разлить по 1 мл стерильного физиологического раствора в пробирки типа Eppendorf;

– отобрать несколько однотипных, четко изолированных колоний суточной культуры, выросшей на неселективных плотных питательных средах;

– перенести бактериологической петлей незначительное количество материала с верхушек колоний в пробирку с физиологическим раствором, перемешать на вортексе;

– довести оптическую плотность инокулюма до 0,5 по стандарту МакФарленда, что соответствует концентрации клеток 1,5×108 КОЕ/мл. Инокулюм следует использовать в течение 15 мин;

– погрузить стерильный ватный тампон в пробирку с суспензией, удалить избыток инокулюма, отжав тампон о стенки пробирки;

– провести инокуляцию штриховыми движениями в трех направлениях, поворачивая чашку Петри на 60°;

– погрузить ватный тампон и пробирку с суспензией в 3% раствор перекиси водорода, избегая образования воздушных пробок. Экспозиция не менее 6 ч.

7.2.2. Аппликация дисков и инкубация

– выбрать перечень АБП, исходя из систематической принадлежности микроорганизма и в соответствии с приложениями 1 - 6;

– нанести диски с АБП на поверхность агара не позднее чем через 15 мин после инокуляции, прижать аккуратно пинцетом для равномерного контакта диска с поверхностью питательной среды. На одну чашку Петри следует помещать не более 6 дисков;

– поместить чашки Петри в термостат кверху дном непосредственно после аппликации дисков и инкубировать при (36±1)°С в течение 18 – 24 ч.

7.2.3. Контроль чистоты роста культуры

– засеять образец инокулюма на чашку с неселективной питательной средой и инкубировать в течение ночи. При выявлении смешанной культуры данные антибиотикочувствительности не учитывают, исследование повторяют.

7.2.4. Учет и интерпретация результатов

– поместить чашки после инкубации на темную матовую поверхность кверху дном и измерить диаметр зоны задержки роста с точностью до 1 мм. Выявление крупных колоний внутри зоны лизиса свидетельствует о гетерорезистентности культуры или о наличии контаминации. В данном случае исследование необходимо повторить;

– отнести микроорганизм к одной из трех категорий (резистентный, промежуточный, чувствительный) согласно приложениям 1 - 6;

– зафиксировать результаты в рабочем журнале;

7.3. Завершающий этап

– замочить учтенные чашки Петри в 6% растворе перекиси водорода, избегая образования воздушных пробок. Экспозиция не менее 6 ч.

– обработать 3% раствором перекиси водорода поверхности помещения и оборудования после окончания работ;

– обработать ламинарный бокс и помещение ультрафиолетовыми лучами после окончания работ в течение 15 мин.

- Охрана труда и техника безопасности

При проведении процедуры необходимо соблюдать следующие инструкции по технике безопасности и инструкции по биобезопасности:

- ИОТ – 02 Инструкция по ОТ для неэлектротехнического персонала по электробезопасности на I квалификационную группу;

- ИОТ – 10 Инструкция по ОТ при работе с облучателем бактерицидным ОБНП 2(2х15-01) «Генерис»;

- ИОТ – 34 Инструкция по ОТ при работе с ЛВЖ в лабораториях института;

- ИОТ – 72 Инструкция по ОТ при работе с перекисью водорода и органическими перекисными соединениями;

- ИОТ – 86 Инструкция о мерах ПБ в лабораториях;

- ИОТ – 99 Правила работы с микроорганизмами III-IV группы патогенности и возбудителями паразитарных болезней.

- Приложения

Приложение 1

Критерии интерпретации результатов определения чувствительности Enterobacteriaceae

| Антибактериальные препараты | Содержание в диске (мкг) | Диаметр зон подавления (мм) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Резистентный | Промежуточный | Устойчивый |
|  | Бета-лактамы |  |  |  |
| Ампициллин | 10 | £ 13 | 14—16 | ³ 17 |
| Ампициллин/сульбактам | 10/10 | £ 11 | 12—14 | ³ 15 |
| Амоксициллин/клавуланат | 20/10 | £ 13 | 14—17 | ³ 18 |
| Тикарциллин/клавуланат | 75/10 | £ 14 | 15—19 | ³ 20 |
| Цефалотин | 30 | £ 14 | 15—17 | ³ 18 |
| Цефазолин | 30 | £ 14 | 15—17 | ³ 18 |
| Цефаклор | 30 | £ 14 | 15—17 | ³ 18 |
| Цефамандол | 30 | £ 14 | 15—17 | ³ 18 |
| Цефуроксим Na | 30 | £ 14 | 15—17 | ³ 18 |
| Цефуроксим аксетил | 30 | £ 14 | 15—22 | ³ 23 |
| Цефокситин | 30 | £ 14 | 15—17 | ³ 18 |
| Цефотетан | 30 | £ 12 | 13—15 | ³ 16 |
| Цефметазол | 30 | £ 12 | 13—15 | ³ 16 |
| Цефоперазон | 75 | £ 15 | 16—20 | ³ 21 |
| Цефотаксим | 30 | £ 14 | 15—22 | ³ 23 |
| Цефтриаксон | 30 | £ 13 | 14—20 | ³ 21 |
| Цефтазидим | 30 | £ 14 | 15—17 | ³ 18 |
| Цефиксим | 5 | £ 15 | 16—18 | ³ 19 |
| Цефподоксим | 10 | £ 17 | 18—20 | ³ 21 |
| Цефтибутен | 30 | £ 17 | 18—20 | ³ 21 |
| Цефепим | 30 | £ 14 | 15—17 | ³ 18 |
| Азтреонам | 30 | £ 15 | 16—21 | ³ 22 |
| Имипенем | 10 | £ 13 | 14—15 | ³ 16 |
| Меропенем | 10 | £ 13 | 14—15 | ³ 16 |
| Эртапенем | 10 | £ 15 | 16—18 | ³ 19 |
|  | Аминогликозиды |  |  |  |
| Ампициллин | 10 | £ 13 | 14—16 | ³ 17 |
| Ампициллин/сульбактам | 10/10 | £ 11 | 12—14 | ³ 15 |
| Амоксициллин/клавуланат | 20/10 | £ 13 | 14—17 | ³ 18 |
| Тикарциллин/клавуланат | 75/10 | £ 14 | 15—19 | ³ 20 |
| Цефалотин | 30 | £ 14 | 15—17 | ³ 18 |
|  | Хинолоны |  |  |  |
| Налидиксовая кислота | 30 | £ 13 | 14—18 | ³ 19 |
| Норфлоксацин | 10 | £ 12 | 13—16 | ³ 17 |
| Пефлоксацин | 5 | £ 15 | 16—21 | ³ 22 |
| Офлоксацин | 5 | £ 12 | 13—15 | ³ 16 |
| Ципрофлоксацин | 5 | £ 15 | 16—20 | ³ 21 |
| Ломефлоксацин | 10 | £ 18 | 19—21 | ³ 22 |
| Левофлоксацин | 5 | £ 13 | 14—16 | ³ 17 |
| Гатифлоксацин | 5 | £ 14 | 15—17 | ³ 18 |
|  | Тетрациклины |  |  |  |
| Тетрациклин | 30 | £ 14 | 15—18 | ³ 19 |
| Доксициклин | 30 | £ 12 | 13—15 | ³ 16 |
|  | Другие препараты |  |  |  |
| Хлорамфеникол | 30 | £ 12 | 13—17 | ³ 18 |
| Ко-тримоксазол | 1,25/23,75 | £ 10 | 11—15 | ³ 16 |
| Нитрофурантоин | 300 | £ 14 | 15—16 | ³ 17 |
| Фосфомицин* | 200 | £ 12 | 13—15 | ³ 16 |

*При определении чувствительности к фосфомицину в питательную среду необходимо вносить 25 мг/л глюкозо-6-фосфата.

Приложение 2

Критерии интерпретации результатов определения чувствительности P. aeruginosa, Pseudomonas spp., Acinetobacter spp. и других НФБ1

| Антибактериальные препараты | Содержание в диске (мкг) | Диаметр зон подавления (мм) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Резистентный | Промежуточный | Чувствительный |
|  | Бета-лактамы |  |  |  |
| Ампициллин/сульбактам | 10/10 | £ 11 | 12—14 | ³ 15 |
| Тикарциллин/клавуланат2) P.aeruginosa Acinetobacter spp. | 75/10 75/10 | £ 14 £ 14 | – 15—19 | ³ 15 ³ 20 |
| Цефоперазон | 75 | £ 15 | 16—20 | ³ 21 |
| Цефотаксим | 30 | £ 14 | 15—22 | ³ 23 |
| Цефтриаксон | 30 | £ 13 | 14—20 | ³ 21 |
| Цефтазидим | 30 | £ 14 | 15—17 | ³ 18 |
| Цефепим | 30 | £ 14 | 15—17 | ³ 18 |
| Азтреонам | 30 | £ 15 | 16—21 | ³ 22 |
| Имипенем | 10 | £ 13 | 14—15 | ³ 16 |
| Меропенем | 10 | £ 13 | 14—15 | ³ 16 |
|  | Аминогликозиды |  |  |  |
| Гентамицин | 10 | £ 12 | 13—14 | ³ 15 |
| Тобрамицин | 10 | £ 12 | 13—14 | ³ 15 |
| Нетилмицин | 30 | £ 12 | 13—14 | ³ 15 |
| Амикацин | 30 | £ 14 | 15—16 | ³ 17 |
|  | Хинолоны |  |  |  |
| Норфлоксацин | 10 | £ 12 | 13—16 | ³ 17 |
| Пефлоксацин | 5 | £ 12 | 13—16 | ³ 17 |
| Офлоксацин | 5 | £ 12 | 13—15 | ³ 16 |
| Ципрофлоксацин | 5 | £ 15 | 16—20 | ³ 21 |
| Левофлоксацин | 5 | £ 13 | 14—16 | ³ 17 |
| Ломефлоксацин | 10 | £ 18 | 19—21 | ³ 22 |
|  | Другие препараты |  |  |  |
| Хлорамфеникол | 30 | £ 12 | 13—17 | ³ 18 |
| Ко-тримоксазол | 1,25/ 23,75 | £ 10 | 11—15 | ³ 16 |
| Тетрациклин | 30 | £ 14 | 15—18 | ³ 19 |
| Доксициклин | 30 | £ 12 | 13-15 | ³ 16 |

1 ДДМ стандартизирован только для P.aeruginosa и Acinetobacter spp. При определении чувствительности других НФБ необходимо использовать методы серийных разведений.

2 Метод серийных разведений не стандартизован для определения чувствительности Acinetobacter spp. к тикарциллину/клавуланату.

Приложение 3

Критерии интерпритации результатов определения чувствительности Staphylococcus spp.

| Антибактериальные препараты | Содержание в диске (мкг) | Диаметр зон подавления (мм) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Резистентный | Промежуточный | Чувствительный |
|  | Бета-лактамы |  |  |  |
| Бензилпенициллин | 10 ЕД |  28 | – |  9 |
| Оксациллин 2 S. aureus Коагулазонегативные стафилококки | 1 1 |  10  17 | 11—12 – |  13  18 |
|  | Аминогликозиды |  |  |  |
| Канамицин | 30 |  13 | 14—17 |  18 |
| Гентамицин | 10 |  12 | 13—14 |  15 |
| Тобрамицин | 10 |  12 | 13—14 |  15 |
| Нетилмицин | 30 |  12 | 13—14 |  15 |
| Амикацин | 30 |  14 | 15—16 |  17 |
|  | Хинолоны |  |  |  |
| Норфлоксацин | 10 |  12 | 13—16 |  17 |
| Эноксацин | 10 |  14 | 15—17 |  18 |
| Пефлоксацин | 5 |  15 | 16—21 |  22 |
| Офлоксацин | 5 |  12 | 13—15 |  16 |
| Ципрофлоксацин | 5 |  15 | 16—20 |  21 |
| Ломефлоксацин | 10 |  18 | 19—21 |  22 |
| Левофлоксацин | 5 |  13 | 14—16 |  17 |
| Спарфлоксацин | 5 |  15 | 16—18 |  19 |
| Гатифлоксацин | 5 |  14 | 15—17 |  18 |
|  | Тетрациклины |  |  |  |
| Тетрациклин | 30 |  14 | 15—18 |  19 |
| Доксициклин | 30 |  12 | 13—15 |  16 |
| Миноциклин | 30 |  14 | 15—18 |  19 |
|  | Макролиды |  |  |  |
| Эритромицин | 15 |  13 | 14—22 |  23 |
| Кларитромицин | 15 |  13 | 14—17 |  18 |
| Азитромицин | 15 |  13 | 14—17 |  18 |
|  | Линкозамиды |  |  |  |
| Линкомицин | 15 | < 17 | 17—20 |  21 |
| Клиндамицин | 2 |  14 | 15—20 |  21 |
|  | Гликопептиды |  |  |  |
| Ванкомицин | 30 | – | – |  15 |
|  | Другие препараты |  |  |  |
| Хлорамфеникол | 30 |  12 | 13—17 |  18 |
| Ко-тримоксазол | 1,25/ 23,75 |  10 | 11—15 |  16 |
| Нитрофурантоин | 300 |  14 | 15—16 |  17 |
| Рифампицин | 5 |  16 | 17—19 |  20 |
| Фузидин | 10 | < 15 | 15—21 |  22 |
| Линезолид | 30 | – | – |  21 |

1 В практических лабораториях оценивать чувствительность Staphylococcus spp. к бета-лактамам кроме бензилпенициллина и оксациллина нецелесообразно.

2 Штаммы, устойчивые к оксациллину должны однозначно рассматриваться как устойчивые ко всем доступным бета-лактамам.

Приложение 4

Критерии интерпретации результатов определения чувствительности Enterococcus spp.

| Антибактериальные препараты | Содержание в диске (мкг) | Диаметр зон подавления роста (мм) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Резистентный | Промежуточный | Чувствительный |
|  | Бета-лактамы |  |  |  |
| Бензилпенициллин | 10 ЕД |  14 | – |  15 |
| Ампициллин | 10 |  16 | – |  17 |
|  | Другие препараты |  |  |  |
| Хлорамфеникол | 30 |  12 | 13—17 |  18 |
| Эритромицин | 15 мг |  13 | 14—22 |  23 |
| Тетрациклин | 30 |  14 | 15—18 |  19 |
| Доксициклин | 30 |  12 | 13—15 |  16 |
| Ципрофлоксацин | 5 |  15 | 16—20 |  21 |
| Норфлоксацин | 10 |  12 | 13—16 |  17 |
| Левофлоксацин | 5 |  13 | 14—16 |  17 |
| Гатифлоксацин | 5 |  14 | 15—17 |  18 |
| Нитрофурантоин | 300 |  14 | 15—16 |  17 |
| Ванкомицин | 30 |  14 | 15—16 |  17 |
| Линезолид | 30 |  20 | 21—22 | 23 |
| Фосфомицин | 200 |  12 | 13—15 | 16 |
| Стрептомицин (высокий уровень) | 300 | 6 | 7—9 |  10 |
| Гентамицин (высокий уровень) | 120 | 6 | 7—9 |  10 |

Приложение 5

Критерии интерпретации результатов определения чувствительности S. pneumoniae

| Антибактериальные препараты | Содержание в диске (мкг) | Диаметр зон подавления роста (мм) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Резистентный | Промежуточный | Чувствительный |
|  | Бета-лактамы |  |  |  |
| Бензилпенициллин | 1 мкг оксациллина | – | – |  20 |
|  | Макролиды и линкозамиды |  |  |  |
| Эритромицин | 15 |  15 | 16—20 |  21 |
| Кларитромицин | 15 |  16 | 17—20 |  21 |
| Азитромицин | 15 |  13 | 14—17 |  18 |
| Линкомицин | 15 | < 17 | 17—20 |  21 |
| Клиндамицин | 2 |  15 | 16—18 |  19 |
|  | Другие препараты |  |  |  |
| Тетрациклин | 30 |  18 | 19—22 |  23 |
| Офлоксацин | 5 |  12 | 13—15 |  16 |
| Левофлоксацин | 5 |  13 | 14—16 |  17 |
| Спарфлоксацин | 5 |  15 | 16—18 |  19 |
| Моксифлоксацин | 5 |  14 | 15—17 |  18 |
| Гатифлоксацин | 5 |  17 | 18—20 |  21 |
| Хлорамфеникол | 30 |  20 | – |  21 |
| Ко-тримоксазол | 1,25/23,75 |  15 | 16—18 |  19 |
| Рифампицин | 5 |  16 | 17—18 |  19 |
| Ванкомицин | 30 | – | – |  17 |
| Линезолид | 30 | – | – |  21 |

Приложение 6.

Критерии интерпретации результатов определения чувствительности Streptococcus spp. (кроме S. pneumoniae)

| Антибактериальные препараты | Содержание в диске | Диаметр зон подавления роста (мм) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Резистентный | Промежуточный | Чувствительный |
| Бензилпенициллин2 | 10 ЕД |  19 | 20—27 |  28 |
| Ампициллин 2 | 10 |  18 | 19—25 |  26 |
| Цефотаксим | 30 |  25 | 26—27 |  28 |
| Цефтриаксон | 30 |  24 | 25—26 |  27 |
|  | Макролиды и линкозамиды |  |  |  |
| Эритромицин | 15 |  15 | 16—20 |  21 |
| Кларитромицин | 15 |  16 | 17—20 |  21 |
| Азитромицин | 15 |  13 | 14—17 |  18 |
| Клиндамицин | 2 |  15 | 16—18 |  19 |
|  | Другие препараты |  |  |  |
| Тетрациклин | 30 |  18 | 19—22 |  23 |
| Офлоксацин 3 | 5 |  12 | 13—15 |  16 |
| Левофлоксацин | 5 |  13 | 14—16 |  17 |
| Гатифлоксацин | 5 |  17 | 18—20 |  21 |
| Хлорамфеникол | 30 |  17 | 18—20 |  21 |
| Ванкомицин | 30 | – | – |  17 |
| Линезолид | 30 | – | – |  21 |

1 – штаммов S. pyogenes, S. agalactiae, устойчивых к пенициллину не описано.

2 – критерии диско-диффузионного метода применимы только для β-гемолитических стрептококков.

3 – критерии диско-диффузионного метода и метода серийных разведений применимы только для β-гемолитических стрептококков.

- Ссылки

- Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности и гельминтами. Санитарные правила. СП 1.2.731-99. – М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 1999.- 107с.

- Методические указания МУК 4.2.1890-04 «Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам».

- Инструкция по использованию перекиси водорода с моющими средствами для целей дезинфекции (Утв. Минзравом СССР от 29.08.70 № 858 – 70).

- Инструкция № 01/Б-13 по применению дезинфицирующего средства «Перекись водорода 6 %» (ООО «РосбиоАгроФарм», Россия).

- Методические указания МУ-287-113 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения».

Список ознакомления

| № | ФИО | Должность | Дата | Подпись исполнителя | Подпись руководителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |