СОП-№ ЛММБ 2-8-2017-09

Проверка жизнеспособности депонированной культуры микроорганизма из Коллекции ЭМТК

- Введение, цель

Настоящая методика устанавливает порядок проверки жизнеспособности и чистоты культуры микроорганизма, депонированного в КЭМТК ИХБФМ.

- Назначение

Проверка жизнеспособности и чистоты культуры депонированного в КЭМТК микроорганизма является основным этапом поддержания Коллекции ЭМТК в рабочем состоянии.

- Термины и определения

СОП – стандартная операционная процедура;

Асептика – комплекс мер направленных на предупреждение попадания в рабочую зону сторонних микроорганизмов;

Селективные среды – питательные среды для выделения определенных микроорганизмов за счет создания благоприятных для них условий роста и неблагоприятных условий для сопутствующих микроорганизмов других видов;

РПА – рыбо-пептонный агар;

СМА – сердечно-мозговой агар;

СМБ – сердечно-мозговой бульон.

- Пересмотр

Данная СОП вводится впервые.

- Материалы и оборудование

  - Материалы и реактивы

| Наименование основных реактивов и материалов | НТД, производитель, страна |
| --- | --- |
| РПА | ТУ 9385-012-14237183-07 |
| СМБ | BioMerieux, Франция |
| Бактоагар | BD, США |
| Дрожжевой экстракт | BD, США |
| Триптон | BD, США |
| Глицерин | ГОСТ 6259-75 |
| Среда Левина | Oxoid, Великобритания |
| Среда Nutrient Broth | Difco, США |
| Коринебакагар | ТУ 9398-019-78095326-2006 |
| Среда Китта-Тароцци | Биотехновация, Россия |
| MRS агар | Himedia, Индия |
| Сальмонелла, шигелла агар | Oxoid, Великобритания |
| Агар Мак-Конки без кристаллического фиолетового | BioMerieux, Франция |
| Солевой агар с маннитом | BioMerieux, Франция |
| Агар CLED | BioMerieux, Франция |
| Сабуро агар | BioMerieux, Франция |
| Дезоксихолатный цитратный агар | Oxoid, Великобритания |
| Агар Эндо | ТУ 9398-027-78095326 |
| Пробирки типа Eppendorf, 1.5 мл | Thermo, Россия |
| Наконечники для автоматических дозаторов до 200 мкл | «Eppendorf», США |
| Спирт этиловый, ректифицированный | ЛРС 000279/10 |
| Перекись водорода, медицинская | ГОСТ 177-88 |
| Вода дистиллированная рН от 5,0 до 7,0. | ГОСТ 6709-72 |
| Натрий хлористый, хч | ГОСТ 4233-77 |
| Чашки Петри, пластиковые диаметр 90 мм | Greiner Bio-One, Австрия |
| Предметные стекла | Isolab, Германия |
| Покровные стекла | Стеклоприбор, Россия |
| Набор красителей по Грамму | БиоВитрум, Россия |
| Бактериологическая петля пластиковая одноразовая | Citotest, Китай |
| Автоматическая пипетка вместимостью 20÷200 мкл | «Ленпипет», Россия |
| Колбы мерные вместимостью 100 мл | ГОСТ 1770-74 |
| Флаконы градуированные c завинчивающейся крышкой, 500 мл | Isolab, Германия |
| Спиртовка лабораторная | ГОСТ 23932-90Е |
| Цилиндр вместимость 1 л | ГОСТ 1770-74 |
| Пакеты для стерилизации | Citotest, Китай |
| Газогенерирующие пакеты, 3,5 л | Oxoid, Великобритания |
| Пробирки с закручивающимися крынками, 2,0 мл DNase-free, RNase-free | SSIBIO, США |

  - Оборудование

| Оборудование | НТД, производитель, страна |
| --- | --- |
| Баня водяная лабораторная | BioSan, Латвия |
| Бокс биологической (микробиологической) безопасности II класс | Lamsystems, Россия |
| Микроскоп Imager A2 | Carl Zeiss, Швейцария |
| Холодильник | Indesit, Италия |
| Весы электронные аналитические | Ohaus, США |
| Термостат суховоздушный лабораторный ТСвЛ-80 | ТУ-9452-006-07505566-2006 |
| Анаэростат, 2,5 л | Oxoid, Великобритания |
| Автоклав ВК-75 | ТЗМОИ, Россия |
| Вортекс | BioSan, Латвия |

  - Комплект спецодежды

| Одежда | НТД, производитель, страна |
| --- | --- |
| Колпак медицинский | ГОСТ 2313478 |
| Перчатки хирургические резиновые | ГОСТ 3-88 |
| Маска медицинская | ГОСТ EN 13795-1-2011 |
| Халат медицинский | ГОСТ 24760-81 |

- Помещения

Проведение работ осуществляется в боксовых помещениях, в которых находятся ламинарные боксы II класса биобезопасности.

- Процедура

  - Подготовительный этап

7.1.1. Подготовка персонала к проведению работ

– надеть медицинский халат и перчатки

7.1.2. Приготовление дезинфицирующего раствора

– приготовить 3% раствор перекиси водорода, в стеклянный цилиндр налить (100±1) мл 30% перекиси водорода и довести объем до 1000 мл водопроводной водой, данный раствор может быть использован в течение 48 ч;

7.1.3. Подготовка боксового помещения к работе

– обработать 3% раствором перекиси водорода поверхности помещения и оборудования до начала работ;

– обработать ламинарный бокс и помещение ультрафиолетовыми лучами до начала работ в течение 15 мин.

7.1.4. Приготовление 70% раствора этилового спирта

– налить в стеклянный цилиндр (70±1) мл 96% этилового спирта и довести объем до 100 мл дистиллированной водой;

7.1.5. Приготовление LB-среды для хранения культур

– приготовить 50% (об./об.) раствор глицерина в дистиллированной воде;

– автоклавировать при 121°С в течение 15 мин;

– взвесить (3,0±0,1) г триптона, внести в мерный циллиндр;

– взвесить(1,5±0,1) г дрожжевого экстракта, внести в мерный цилиндр с триптоном. Добавить дистиллированной воды до 300 мл;

– разлить по флаконам градуированным;

– автоклавировать при 121°С в течение 15 мин;

– смешать в асептических условиях равные объемы среды LB и 50% раствора глицерина;

– разлить в стерильные пробирки объемом 2 мл с завинчивающейся крышкой по 200 мкл. Инкубировать при (36±1)°С в течение 18 – 24 ч для выявления случайной контаминации.

7.1.6. Приготовление физиологического раствора

– взвесить (0,90,1) г хлорида натрия, внести в мерную колбу вместимостью 100 мл и добавить дистиллированной воды до метки;

– перемешать до полного растворения соли;

– разлить по флаконам градуированным;

– автоклавировать при 121°С в течение 15 мин.

7.1.7. Подготовка чашек Петри с питательной средой

– приготовить питательную среду согласно инструкции производителя;

– разлить питательную среду после автоклавирования в стерильные чашки Петри толщиной (4,00,5) мм и оставить для застывания при комнатной температуре.

7.2. Основной этап

7.2.1. Посев на неселективные питательные среды

– достать пробирку с соответствующей культурой из коллекционного музея, хранящегося при температуре –20 °С. Бактериологической петлей отобрать небольшое количество суспензии из пробирки и высеять методом истощающего штриха на чашку Петри с питательной средой РПА, СМА для бактериальных штаммов, либо Сабуро-агаром для грибов. Инкубировать чашку согласно условиям, записанным в журнале депонирования микроорганизмов в течение 24 – 72 часов.

– по истечении периода инкубации проверить морфологию колоний на соответствие описанной в журнале депонирования образцов. Для этого изучить морфологию изолированных колоний:

величину колоний (крупные, средние, мелкие, карликовые);

форму колоний (правильная, неправильная, круглая);

прозрачность колоний (прозрачная, непрозрачная);

цвет (бесцветные или окрашенные);

характер поверхности (гладкая, бугристая, блестящая, шероховатая);

высоту колоний над поверхностью среды (вдавленная, плоская, возвышающаяся);

край колоний (ровный, неровный);

структуру колонии (гомогенная, негомогенная);

при взятии мазка оценить консистенцию колонии (мягкая, слизистая, сухая);

– микроскопировать нативные мазки и мазки, окрашенные по Грамму согласно разделам 7.2.2. и 7.2.3., из изолированных колоний для суждения об однотипности  и соответствии описанному в журнале депонирования микроорганизму;

В случае отсутствия роста культуры из пробирок, хранящихся при –20 °С, обратиться к музею, хранящемуся при –70 °С, и высеять культуру из соответствующих пробирок из этого хранилища. В данном случае, высев проводить как на чашки Петри с агаризованной средой (РПА или СМА для бактерий, Сабуро-агар для грибов), так и в жидкую питательную среду Nutrient Broth для накопления чистой культуры. Инкубировать чашки Петри и пробирки с жидкой средой в условиях, оптимальных для депонированной культуры и описанных в журнале депонирования штаммов. При выявлении роста провести пересев и дальнейшую перезакладку на хранение согласно разделам 7.2.4. и 7.2.5.

В случае полного отсутствия роста культуры считать культуру утерянной.

7.2.2. Микроскопия нативных препаратов

– обжечь предметное стекло в пламени спиртовки;

– нанести небольшое количество стерильного физиологического раствора;

– внести прокаленной бактериологической петлей небольшое количество образца. Петлю обеззараживают прожиганием. Сверху препарат накрыть покровным стеклом;

– микроскопировать, производя первичную идентификацию по морфологическим свойствам;

– погрузить препарат в 3% раствор перекиси водорода после окончания микроскопирования. Экспозиция не менее 6 ч.

7.2.3. Микроскопия мазков окрашенных по Грамму

– обжечь предметное стекло в пламени спиртовки;

– нанести небольшое количество стерильного физиологического раствора;

– внести прокаленной бактериологической петлей небольшое количество образца. Петлю обеззараживают прожиганием;

– оставить предметное стекло на воздухе до полного высушивания;

– провести фиксацию микропрепарата: предметное стекло трижды накладывают на пламя спиртовки в верхней части на 2 секунды с интервалом 4 секунды (суммарно в пламени 6 секунд). Это позволяет убить микроорганизмы, прикрепить их к стеклу и повысить восприимчивость к красителям;

– поместить на мазок полоску фильтровальной бумаги и нанести на фиксированный мазок несколько капель карболового раствора генцианвиолета (реагент 1) и выдержать 2-3 минуты. Слить краску, удалить фильтровальную бумагу и сполоснуть в проточной воде (до 30 сек);

– залить мазок на 1-2 мин раствором Люголя (реагент 2) до почернения препарата;

– слить раствор, мазок промыть дистилированной водой;

– дифференцировать 96° спиртом, наливая и сливая его, пока отходит синяя краска и не обесцветится мазок (приблизительно 20-60 секунд). Во время дифференцировки препарат все время покачивают;

– промыть тщательно стекло в дистиллированной воде 1-2 мин;

– окрасить препарат дополнительно раствором сафранина (реагент 3) (несколько капель) в течение 2-3 минут для выявления грамотрицательной группы бактерий;

– промыть в проточной воде и высушить фильтровальной бумагой. Грамположительные бактерии имеют сине-фиолетовый цвет (темно-синий), а грамотрицательные - розово-красный, красный или коричневый;

– микроскопировать, производя первичную идентификацию по морфологическим свойствам;

– погрузить препарат в 3% раствор перекиси водорода после окончания микроскопирования. Экспозиция не менее 6 ч.

7.2.4. Пересев на селективные среды

– обработать рабочую поверхность ламинарного бокса и руки 70% раствором спирта;

– прокалить бактериологическую петлю в пламени спиртовки, остудить, забрать материал с засеянной чашки Петри и засеять методом истощающего штриха чашки Петри с соответствующей селективной питательной агаризованной средой для подтверждения чистоты культуры (таблица 1);

Таблица 1

Селективные среды

| Питательная среда | Группа микроорганизмов |
| --- | --- |
| Среда Левина | энтеробактерии, стафилококки |
| Коринебакагар | коринебактерии |
| Среда Китта-Тароцци | анаэробные микроорганизмы |
| MRS агар | лактобактерии |
| Дифференцирующий сальмонелла-шигелла агар | сальмонеллы, шигеллы |
| Агар Мак-Конки без кристаллического фиолетового | энтеробактерии |
| Солевой агар с маннитом | стафилококки |
| Агар CLED | микроорганизмы мочевыводящих путей |
| Сабуро агар | грибы |
| Дезоксихолатный цитратный агар | сальмонеллы |
| Агар Эндо | энтеробактерии |
| Почвенный агар | почвенные микроорганизмы |

– поместить чашки Петри в термостат кверху дном и инкубировать при соответствующих оптимальному росту культуры условиях в течение 18 – 72 ч. Чашки с анаэробами поместить в термостат в анаэростате.

– микроскопировать мазки из чистой культуры.

Далее следовать следующему алгоритму:

– при выявлении несоответствия высеянной культуры описанию исходного штамма взять другую пробирку с данной культурой из музейного хранилища при температуре  –20 °С и повторить посев с последующим анализом морфологии колоний и клеток. При соответствии высеянной культуры описанному в журнале депонирования штамму перезаложить культуру на хранение при температуре  –20 °С как описано в разделе 7.2.5.

– при несоответствии морфологических данных колоний и клеток с повторного высева из музея при температуре  –20 °С депонированному штамму высеять штамм из музейного хранилища при –70 °С. При соответствии высеянной культуры описанному в журнале депонирования штамму перезаложить культуру в оба музея (на хранение при температуре  –70 °С и при температуре  –20 °С) как описано в разделе 7.2.5.

– при гетерогенности культуры провести три пассажа на селективных средах для изоляции чистой культуры. Полученную чистую культуру вновь идентифицировать согласно СОП ИТП 001 для бактерий или СОП ИТП 002 для грибов и при соответствии нуклеотидных последовательностей ранее секвенированным, перезаложить штамм на хранение под тем же номером.

7.2.5. Закладка на хранение чистых культур

– отобрать достаточное количество материала для хранения с суточных чашек Петри с чистой культурой стерильной пластиковой бактериальной петлей и поместить в пробирки со средой LB, предназначенной для хранения;

– перемешать на вортексе и поместить три пробирки на хранение при температуре  –20 °С, три на хранение при температуре  –70 °С;

7.3. Завершающий этап

– замочить учтенные чашки Петри в 6% растворе перекиси водорода, избегая образования воздушных пробок. Экспозиция не менее 6 ч.

– обработать 3% раствором перекиси водорода поверхности помещения и оборудования после окончания работ;

– обработать ламинарный бокс и помещение ультрафиолетовыми лучами после окончания работ в течение 15 мин.

- Охрана труда и техника безопасности

При проведении процедуры необходимо соблюдать следующие инструкции по технике безопасности и инструкции по биобезопасности:

- ИОТ – 02 Инструкция по ОТ для неэлектротехнического персонала по электробезопасности на I квалификационную группу;

- ИОТ – 10 Инструкция по ОТ при работе с облучателем бактерицидным ОБНП 2(2х15-01) «Генерис»;

- ИОТ – 34 Инструкция по ОТ при работе с ЛВЖ в лабораториях института;

- ИОТ – 72 Инструкция по ОТ при работе с перекисью водорода и органическими перекисными соединениями;

- ИОТ – 86 Инструкция о мерах ПБ в лабораториях;

- ИОТ – 99 Правила работы с микроорганизмами III-IV группы патогенности и возбудителями паразитарных болезней.

- Ссылки

- Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности и гельминтами. Санитарные правила. СП 1.2.731-99. – М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 1999.- 107с.

- Донецкая Э. Г.-А. Клиническая микробиология: Руководство для специалистов клинической лабораторной диагностики. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 480 с.

- Методические рекомендации к проведению практических занятий по дисциплине «Микробиология, вирусология, иммунология» для студентов медико-профилактического факультета/ сост. В.И. Коноплева, Т.М. Гусева: ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, Рязань: РИО РязГМУ, 2015. – 147 с.

- Справочник по микробиологическим и вирусологическим методам исследования/ Под ред. М.О. Биргера. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., Медицина, 1982. – 464 с.

Список ознакомления

| № | ФИО | Должность | Дата | Подпись исполнителя | Подпись руководителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |