СОП-ЛФ-ИиХБП-001

Идентификация и характеризация биоматериала пациентов

- Введение, цель

Настоящая методика устанавливает порядок идентификации и характеризации биоматериалов пациентов, депонированных в КБМЗ ИХБФМ СО РАН.

- Назначение

Проверка качества образца биоматериала пациента, подлежащего депонированию в КБМЗ ИХБФМ СО РАН, и сопроводительной информации к нему является первым этапом включения образца в Коллекцию биоматериалов (ДНК, РНК и плазма) пациентов, страдающих мультифакторными социально-значимыми заболеваниями.

- Термины и определения

СОП – стандартная операционная процедура;

КБМЗ – Коллекция биоматериалов (ДНК, РНК и плазма) пациентов, страдающих мультифакторными социально-значимыми заболеваниями

Оператор – сотрудник лаборатории, в должностные обязанности которого входит проведение и обеспечение работ по забору и хранению биоматериала пациентов.

- Пересмотр

Данная СОП вводится впервые.

- Материалы и оборудование

  - Материалы и реактивы

| Наименование основных реактивов и материалов | НТД, производитель, страна |
| --- | --- |
| Емкость для дезинфицирующего раствора | VITLAB, Германия |
| Мерные цилиндры вместимость 50 мл, 1000 мл, 4 штуки | ГОСТ 1770-74 |
| Перекись водорода, медицинская | ГОСТ 177-88 |
| Штатив на 15 мл, 40 мест, полипропилен, d 20 мм, 100 штук | Deltalab, Испания |
| Штатив для пробирок 1,5-2 мл, на 80 мест | Axygen, США |
| Клейкая лента канцелярская Attache прозрачная 19 мм х 33 м (пластиковая втулка) | Attache, Россия |
| Маркер перманентный Paper Mate SHARPIE TWIN TIP, 1 мм | Paper Mate, США |

  - Оборудование

| Оборудование | НТД, производитель, страна |
| --- | --- |
| Термоконтейнер медицинский | Термо-Конт МК, Россия |
| Шкаф лабораторный вытяжной с блоком УФ-облучения | ЗАО "ЛАМИНАРНЫЕ СИСТЕМЫ", Россия |
| Сканер штрих-кода | QuickScan QD2430, USA |
| Холодильник (+40С) для хранения биоматериала (кровь), 2 штуки | Indesit, Италия |
| Морозильник низкотемпературный (-800C) для хранения биоматериала (плазма), 2 шт. | Thermo Scientific, США |
| Дистиллятор | SG-Wasser, Сингапур |

  - Комплект спецодежды

| Одежда | НТД, производитель, страна |
| --- | --- |
| Колпак медицинский | ГОСТ 2313478 |
| Перчатки хирургические резиновые | ГОСТ 3-88 |
| Маска медицинская | ГОСТ EN 13795-1-2011 |
| Халат медицинский | ГОСТ 24760-81 |

- Помещения

Проведение работ осуществляется на базе лаборатории фармакогеномики ИХБФМ.

- Процедура

  - Подготовительный этап

7.1.1. Подготовка персонала к проведению работ

– надеть халат медицинский, перчатки, колпак и маску. Дальнейшую работу вести в условиях ламинарного вытяжного шкафа с блоком УФ-облучения.

7.1.2. Приготовление дезинфицирующего раствора

– приготовить 3% раствор перекиси водорода, в стеклянный цилиндр налить (100±1) мл 30% перекиси водорода и довести объем до 1000 мл водопроводной водой, данный раствор может быть использован в течение 48 ч;

7.1.3. Подготовка боксового помещения к работе

– обработать 3% раствором перекиси водорода поверхности помещения и оборудования до начала работ;

– обработать вытяжной шкаф и помещение ультрафиолетовыми лучами до начала работ в течение 15 мин.

7.2. Основной этап

7.2.1. Проверка выполнения условий доставки биоматериала

Образцы биоматериала доставляются в лабораторию курьерской почтовой службой в транспортном термоконтейнере с набором хладагентов и емкостью для размещения комплекта биологического материала в установленные сроки.

При получении термоконтейнера сотрудником лаборатории проводится визуальный контроль целостности термоконтейнера; проверяется наличие сопроводительной документации. После открытия термоконтейнера проверяется наличие аккумуляторов холода их целостность и агрегатное состояние – внутри хладагентов должен быть лед, если доставка осуществлялась на сухом льду, в термоконтейнере должен быть сухой лед.

Емкость с биоматериалом пациента (пробирка, термос) должна быть неповрежденной и герметичной. После осуществления процедуры проверки условий доставки образцы биоматериала размещают в лабораторном вытяжном шкафу с УФ-облучением для проверки качества полученного биологического материала и проверки полноты сведений о нем в сопроводительной документации.

7.2.2. Идентификация и характеризация полученного биоматериала

Образцы биоматериала пациента, подлежащего депонированию в КБМЗ ИХБФМ СО РАН, должны быть заморожены, пронумерованы согласно сопроводительной документации.

После осуществления процедуры контроля качества полученного биологического материала, проверки полноты сведений, представленных в сопроводительной документации, и заполнения на него учетной документации биологический материал получает шифр и размещается в основном хранилище в КБМЗ ИХБФМ СО РАН. Если образцы были деперсонифицированы в месте сбора материала, оператор обязан ввести в базу данных код образцов, отправителя, всю сопроводительную информацию. Если образцы содержат персональную информацию, оператор обязан проверить наличие в сопроводительной документации информированного соглашения от пациента на участие в исследовании, затем ввести в базу данных данные пациента: ФИО, дату рождения, адрес проживания и другие данные: номер учреждения, отделение, ФИО врача, назначившего исследования, диагноз.

В случае наличия штрих–кода с помощью декодера осуществляется автоматическое внесение образца в базу данных КБМЗ ИХБФМ СО РАН. В случае отсутствия штрих-кода оператор обязан самостоятельно вносить номер образца в учетную документацию. В приложении (п. 10.2.) рассмотрены другие виды несоответствия и их устранение.

В случае неполного предоставления данных о больном, от которого был получен образец крови, в соответствующую региональную лабораторию направляется запрос на недостающие сведения. Предоставление необходимых сведений возможно только путем дополнительного опроса пациента с внесением данных в историю болезни пациента.

7.3. Завершающий этап

– обработать 3% раствором перекиси водорода поверхности помещения и оборудования после окончания работ;

– обработать вытяжной шкаф и помещение ультрафиолетовыми лучами после окончания работ в течение 15 мин

– перед использованием штатива, его необходимо замочить в 6% растворе перекиси водорода, избегая образования воздушных пробок. Экспозиция не менее 6 ч.

- Охрана труда и техника безопасности

При проведении процедуры необходимо соблюдать следующие инструкции по технике безопасности и инструкции по биобезопасности:

- ИОТ – 02 Инструкция по ОТ для неэлектротехнического персонала по электробезопасности на I квалификационную группу;

- ИОТ – 10 Инструкция по ОТ при работе с облучателем бактерицидным ОБНП 2(2х15-01) «Генерис»;

- ИОТ – 34 Инструкция по ОТ при работе с ЛВЖ в лабораториях института;

- ИОТ – 72 Инструкция по ОТ при работе с перекисью водорода и органическими перекисными соединениями;

- ИОТ – 86 Инструкция о мерах ПБ в лабораториях;

- ИОТ – 99 Правила работы с микроорганизмами III-IV группы патогенности и возбудителями паразитарных болезней.

- Нормативные ссылки.

      - Методические рекомендации « Организация преаналитического этапа при централизации лабораторных исследований крови» (Одобрены на общероссийской научно-практической конференции «Реальные клинико-диагностические лабораторные услуги: степень соответствия стандартам лабораторной медицины, качество, себестоимость и цена» (Москва, 2-4 октября 2012 г.)

      - ГОСТ Р 53079.4─2008. «Технологии медицинские лабораторные. Обеспечение качества клинических лабораторных исследований. Часть 4. Правила ведения преаналитического этапа». Введен в действие с 1.01.2010 года.

      - СанПин 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных заболеваний»

      - «Правила устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы здравоохранения СССР», Москва, 1981 г.

      - Методические указания «Организация работы лабораторий, использующих методы амплификации нуклеиновых кислот при работе с материалом, содержащим микроорганизмы I-IV групп патогенности», 2009 г.

- Приложение

10.1. Внешний вид термоконтейнера для пересылки образцов биологического материала

10.2. Виды несоответствия и их устранение

| Вид несоответствия | Описание действий | Исполнитель | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Нарушение целостности контейнера | Сообщить об этом старшему лаборанту лаборатории | Оператор | Старший лаборант |
| Отсутствие сопроводительной документации | Оператор сообщает об этом старшему лаборанту лаборатории, который должен связаться по телефону со старшей мед. сестрой данного учреждения | Оператор | Cтарший лаборант |
| Проливание биологического материала в контейнере | 1. Сообщить об этом старшему лаборанту лаборатории 2. Аккуратно удалить все содержимое из контейнера 3. Провести дезинфекцию самого контейнера и всего содержимого контейнера, что соприкасалось с пролитым биоматериалом. | Оператор | Cтарший лаборант |
| Испорченная сопроводительная документация (порвался, пролилось содержимое контейнера и т.д.) | 1. Оператор в случае читабельности сопроводительной документации, переносит всю информацию на новый бланк. 2. В случае нечитабельности, оператор сообщает старшему лаборанту, который связывается с старшей мед. сестрой учреждения . | Оператор | Cтарший лаборант |
| Отсутствие штрих-кода на пробирке (если есть предварительная договоренность о штрих - кодировании) | 1.Оператор сообщает об этом старшему лаборанту лаборатории, который должен связаться по телефону со старшей мед. Сестрой данного учреждения и доложить о данном несоответствии. 2. Данное несоответствие оператор вносит в журнал «Регистрации брака» | Оператор | Cтарший лаборант |

Список ознакомления

| № | ФИО | Должность | Дата | Подпись исполнителя | Подпись руководителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |