СОП-ЛФ-ХБП-001

Хранение биоматериала (ДНК, РНК, плазма) пациентов

- Введение, цель

Настоящая методика устанавливает порядок хранения биоматериала (ДНК, РНК, плазма) пациентов, депонированных в КБМЗ ИХБФМ СО РАН.

- Назначение

Хранение – содержание биоматериала (ДНК, РНК, плазма) при контролируемых условиях, целесообразных требованиям, предъявляемым к биоматериалу, перед его исследованием или иной формой обращения.

- Термины и определения

СОП – стандартная операционная процедура;

- Пересмотр

Данная СОП вводится впервые.

- Материалы и оборудование

  - Материалы и реактивы

| Наименование основных реактивов и материалов | НТД, производитель, страна |
| --- | --- |
| Емкость для дезинфицирующего раствора | VITLAB, Германия |
| Мерный цилиндр объемом 100 мл и 1000 мл | VITLAB, Германия |
| Перекись водорода | ООО «Росбио», РФ |
| Автоматическая пипетка вместимостью 20÷200 мкл | «Ленпипет», Россия |
| Автоматическая пипетка вместимостью 100÷1000 мкл | «Ленпипет», Россия |
| Штатив-подставка для пипеток универсальный на 5 дозаторов | «Ленпипет», Россия |
| Одноразовые наконечники для пипеток переменного объема с фильтром до 200 и до 1000 мкл, свободны от РНК-аз | Axygen, США |
| Одноразовые полипропиленовые завинчивающиеся или плотно закрывающиеся микропробирки на 1,5 мл или 2,0 мл | Axygen, США |
| Штатив на 15 мл, 40 мест, полипропилен, d 20 мм, 100 штук | Deltalab, Испания |
| Штатив для пробирок 1,5-2 мл, на 80 мест | Axygen, США |
| Клейкая лента канцелярская Attache прозрачная 19 мм х 33 м (пластиковая втулка) | Attache, Россия |
| Маркер перманентный Paper Mate SHARPIE TWIN TIP, 1 мм | Paper Mate, США |
| Тетрадь для регистрации работы холодильника | Attache, Россия |

  - Оборудование

| Оборудование | НТД, производитель, страна |
| --- | --- |
| Холодильник +4С | Indesit, Италия |
| Кельвинатор -20С | Thermo Scientific, США |
| Кельвинатор -80С | Thermo Scientific, США |
| Бокс биологической безопасности II класса защиты | ЗАО "Ламинарные системы", РФ |
| Центрифуга для пробирок объемом до 15 мл, 100–3500 об/мин | ELMI, Латвия |
| Настольная центрифуга для микропробирок типа «Эппендорф» объемом 1,5 -2 мл до 14000 об/мин | Eppendorf, ФРГ |
| Термостатируемый шейкер для микропробирок типа «Эппендорф» объемом 1,5 -2 мл | Biosan, Латвия |
| Льдогенератор | Koreco, ЮКорея |
| Облучатель-рециркулятор медицинский "Armed" СН511-115 (пластиковый корпус) | ARMED, Россия |
| Стерилизатор паровой вк-75-01 | ЗАО «Тюменьский завод медицинского оборудования и инструментов», РФ |
| Дистиллятор | SG-Wasser, Сингапур |
| Источник бесперебойного питания | APC, США |
| Компьютер с принтером | ASUS, Китайская Республика |

  - Комплект спецодежды

| Одежда | НТД, производитель, страна |
| --- | --- |
| Колпак медицинский | ГОСТ 2313478 |
| Перчатки хирургические резиновые | ГОСТ 3-88 |
| Маска медицинская | ГОСТ EN 13795-1-2011 |
| Халат медицинский | ГОСТ 24760-81 |

- Помещения

Проведение работ осуществляется в помещениях лаборатории фармакогеномики ИХБФМ СО РАН.

- Процедура

  - Подготовительный этап

7.1.1. Поступление образцов

– образцы биоматериала поступают в КБМЗ в сопровождении следующей информации: источник происхождения образцов, описание образцов, способ выделения/обработки, дата сбора и выделения/обработки, общее количество, контактное лицо.

– при поступлении образцов фиксируется сопровождающая информация, состояние образцов на момент поступления (заморожены/разморожены), дата поступления.

7.1.2. Подготовка персонала к проведению работ

– надеть сменную обувь, медицинский халат и перчатки.

7.1.3. Подготовка боксового помещения к работе

– приготовить 3% раствор перекиси водорода, в стеклянный цилиндр налить (100±1) мл 30% перекиси водорода и довести объем до 1000 мл водопроводной водой, данный раствор может быть использован в течение 48 ч;

– обработать 3% раствором перекиси водорода поверхности помещения и оборудования до начала работ;

– обработать помещение ультрафиолетовыми лучами до начала работ в течение 15 мин.

– подготовить емкость со льдом.

7.2. Основной этап

7.2.1. Размещение биообразцов для хранения

– при транспортировке и первичной обработке при поступлении запрещается размораживание биообразцов. В случае если существует риск размораживания образцов при транспортировке, и немедленная дальнейшая обработка не предполагается, следует неотложно заморозить образцы.

– распаковать транспортную упаковку, оценить состояние образцов (заморожены/разморожены), целостность пробирок, убедиться в наличие информативной маркировки образцов или нанести.

– все манипуляции с образцами проводят на льду, не допуская размораживания.

– сопровождающая биообразцы информация вносится в базу данных КБМЗ, указывается место хранения образцов.

7.2.1.1 Размещение ДНК для хранения

– образцы ДНК вне зависимости от способа выделения и способа стабилизации хранят при температуре –20С – –60С, если иное не указано в инструкции разработчика стабилизирующего раствора.

– образцы ДНК могут быть аликвотированы.

– допускается хранение образцов ДНК в маркированных пакетах, планшетах, коробках. Допускается переворачивание пробирок с образцами во время хранения.

7.2.1.1.1 Аликвотирование ДНК

- подпишите пробирки на 1,5 мл, разместите пробирки в штатив.

- разморозьте образцы с ДНК на столе, незамедлительно переносите растаявшие образцы на лед, пока все образцы не окажутся на льду.

- перенесите аликвоту образца в пробирки с помощью автоматической пипетки и наконечника с фильтром. Держите образцы на льду, пока не разаликвотите все образцы.

- внесите в сопровождающую образцы информаци следующие данные: дата разаликвочивания, ФИО исполнителя, объем перенесенного образца и количество аликовт, цель разаликвочивания, место хранения аликвот.

7.2.1.2 Размещение РНК для хранения

– образцы РНК вне зависимости от способа выделения и способа стабилизации хранят при температуре ниже –60С, если иное не указано в инструкции разработчика стабилизирующего раствора.

– не допускается аликвотрирование образцов РНК. Аликвотирование выполняют одновременно с исследованием.

– допускается хранение образцов РНК в маркированных планшетах. Не допускается переворачивание пробирок с образцами во время хранения.

7.2.1.3 Размещение плазмы для хранения

– образцы плазмы вне зависимости от способа приготовления и способа стабилизации хранят при температуре ниже –60С, если иное не указано в инструкции разработчика стабилизирующего раствора.

– не допускается аликвотрирование образцов плазмы. Аликвотирование выполняют одновременно с исследованием.

– допускается хранение образцов плазмы в маркированных планшетах. Не допускается переворачивание пробирок с образцами во время хранения.

7.2.1.4 Размещение крови для хранения

– образцы крови хранят при +4С не более двух суток, если предполагается дальнейшая обработка, или замораживают и хранят при –20С.

– образцы крови могут быть аликвотированы. Для этого часть объема образца переносят в новую маркированную пробирку типа Eppendorf.

– допускается хранение образцов крови в маркированных планшетах. Не допускается переворачивание пробирок с образцами во время хранения.

7.2.1.5 Рразмещение иного биоматериала для хранения

– иной биоматериал (ткани, моча, слюна, кал и др) хранят исходя из целесообразности: в целях последующего выделения ДНК/РНК замораживают при –20С – –60С.

7.2.2. Хранение биообразцов

– срок хранения биообразцов при соблюдении температурного режима не ограничивается.

– допускается хранение биообразцов различной природы в одном холодильнике. Не допускается перемешивание биообразцов из разных коллекций и их совместное хранение в пакетах, планшетах, коробках.

– за работой холодильного оборудования осуществляется систематический визуальный контроль. Регистрируются в журнале все изменения температуры холодильного оборудования  более чем на 1С.

–  при аварийном отключении электроэнергии и размораживании холодильной камеры составляют акт о нарушении хранения образцов биологического материала. Биологические образцы с утраченными аттестационными характеристиками подвергаются списанию, инактивации и уничтожению.

– все холодильное оборудование должно быть подключено к системе бесперебойного питания, обеспечивающей автономную работу оборудования не менее 3х часов.

7.2.4 Завершающий этап

– обработать 3% раствором перекиси водорода поверхности помещения и оборудования после окончания работ;

– обработать ламинарный бокс и помещение ультрафиолетовыми лучами после окончания работ в течение 15 мин.

– невостребованные биологические образцы подвергаются списанию, инактивации и уничтожению.

- Охрана труда и техника безопасности

При проведении процедуры необходимо соблюдать следующие инструкции по технике безопасности и инструкции по биобезопасности:

- ИОТ – 02 Инструкция по ОТ для неэлектротехнического персонала по электробезопасности на I квалификационную группу;

- ИОТ – 10 Инструкция по ОТ при работе с облучателем бактерицидным ОБНП 2(2х15-01) «Генерис»;

- ИОТ – 34 Инструкция по ОТ при работе с ЛВЖ в лабораториях института;

- ИОТ – 72 Инструкция по ОТ при работе с перекисью водорода и органическими перекисными соединениями;

- ИОТ – 86 Инструкция о мерах ПБ в лабораториях;

- ИОТ – 99 Правила работы с микроорганизмами III-IV группы патогенности и возбудителями паразитарных болезней.

Список ознакомления

| № | ФИО | Должность | Дата | Подпись исполнителя | Подпись руководителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |