СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Билет №1-а

Вопрос 1: Для кого предназначена ИОТ №64?

- для сотрудников не младше 18 лет;

- для сотрудников не младше 18 лет, не имеющих медицинских противопоказаний, прошедших специальное обучение по программе и проверку знаний;

- для сотрудников, прошедших специальное обучение по программе и проверку знаний;

- для сотрудников, не имеющих медицинских противопоказаний.

Вопрос 20: Из каких частей состоит автоклав?

- автоклав состоит из водопаровой камеры, запорной арматуры, системы трубопроводов и блока управления;

- автоклав состоит из стерилизационной камеры, запорной арматуры, системы трубопроводов и внешнего кожуха (корпуса);

- автоклав состоит из стерилизационной камеры, водопаровой камеры, запорной арматуры, системы трубопроводов, внешнего кожуха (корпуса) и блока управления;

- автоклав состоит из стерилизационной камеры, водопаровой камеры, запорной арматуры и системы трубопроводов.

Вопрос 39: Каким образом устанавливается манометр?

- Манометр должен быть установлен на двухходовой кран;

- Манометр должен быть установлен на проточный кран;

- Установка манометра не регламентируется;

- Манометр должен быть установлен на трехходовой кран.

Вопрос 49: В течение какого времени необходимо промывать желудок при отравлениях?

- В течение 15 минут

- В течение получаса

- До состояния "чистой воды"

СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Билет №2-а

Вопрос 21: Как оформляются результаты проверки знаний?

- Результаты проверки знаний оформляются приказом;

- Результаты проверки знаний оформляются протоколом;

- Результаты проверки знаний оформляются распоряжением по Институту;

- никак не оформляются.

Вопрос 40: Для чего нужен кран между камерами?

- Кран между камерами дает возможность закрывать поступление пара в стерилизационную камеру во время стерилизационного цикла;

- Кран между камерами дает возможность открывать поступление пара в стерилизационную камеру во время стерилизационного цикла;

- Кран между камерами дает возможность открывать и закрывать поступление пара в стерилизационную камеру во время стерилизационного цикла, сохраняя тем самым рабочее давление в водопаровой камере для последующих циклов стерилизации;

- Ни для чего не нужен.

Вопрос 50: Можно ли использовать лекарственные средства с истекшим сроком годности для помощи пострадавшим?

- Не допускается;

- Можно;

- Можно, с разрешения непосредственного руководителя.

Вопрос 19: В каких случаях манометры не допускаются к применению на сосудах?

- на манометре отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки;

- истек срок поверки манометра;

- стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра;

- разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний;

- во всех перечисленных случаях.

СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Билет №3-а

Вопрос 22: Как часто проводится периодическая проверка знаний персонала комиссией?

- Периодическая проверка знаний персонала должна проводиться комиссией не реже, чем 1 раз в 6 месяцев;

- Периодическая проверка знаний персонала должна проводиться комиссией не реже, чем 1 раз в 12 месяцев;

- Периодическая проверка знаний персонала должна проводиться комиссией не реже, чем 1 раз в 24 месяца.

Вопрос 51: Какие меры по оказанию первой помощи пострадавшему необходимо предпринять в случае термических ожогов?

- Прекратить действие высокотемпературного поражающего фактора, снять горящую одежду, смазать пузыри кремом или жиром и наложить сухую повязку, дать обезболивающее;

- Прекратить действие высокотемпературного поражающего фактора, снять горящую одежду, смазать пузыри кремом или жиром и наложить сухую повязку;

- Прекратить действие высокотемпературного поражающего фактора, обрезать одежду вокруг ожогов, наложить сухую стерильную повязку, дать обезболивающее, обильное питье.

Вопрос 37: Каким образом осуществляется стерилизация?

- Стерилизация осуществляется водяным ненасыщенным паром при температуре 100°С±2° в течение 65±3 мин;

- Стерилизация осуществляется водяным пересыщенным паром при температуре 80°С±2° в течение 15±3 мин;

- Стерилизация осуществляется водяным насыщенным паром при температуре 120°С±2° в течение 45±3 мин;

- Стерилизация осуществляется сухим насыщенным паром при температуре 120°С±2° в течение 45±3 мин.

Вопрос 103: Можно ли пользоваться автоклавом при неисправном или неотрегулированном предохранительном клапане и при неисправных манометрах?

- можно с разрешения зав подразделением;

- можно с разрешения комиссии Института;

- можно в исключительных случаях, соблюдая все меры предосторожности;

- нельзя.

СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Билет №4-а

Вопрос 4: Какими нормами и правилами необходимо руководствоваться при работе на автоклаве?

- необходимо соблюдать требования руководства по эксплуатации/технической документации автоклава;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности;

- никакими;

- только требованиями руководства по эксплуатации/технической документации автоклава.

Вопрос 23: Каким образом снимается избыточное давление в автоклаве?

- Избыточное давление в автоклаве снимает запорный клапан;

- Избыточное давление в автоклаве снимает предохранительный клапан;

- Избыточное давление в автоклаве снимается через систему трубопроводов;

- Избыточное давление в автоклаве снимать не нужно.

Вопрос 52: Выберите правильный порядок действий по спасению жизни и сохранению здоровья пострадавшего.

- Вызвать скорую помощь, освободить пострадавшего от воздействия на него опасного производственного фактора, выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего;

- Оценить состояние пострадавшего, освободить пострадавшего от воздействия на него опасного производственного фактора, выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего, вызвать скорую помощь;

- Освободить пострадавшего от воздействия на него опасного производственного фактора, оценить состояние пострадавшего, вызвать скорую помощь, выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего.

Вопрос 104: Манометры и автоклав должны регулярно проходить проверку в соответствии с:

- указаниями в технической документации к конкретному автоклаву;

- Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности;

- распоряжением по Институту;

- не должны проходить никаких проверок.

СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Билет № 5 а

Вопрос 24: Кто проводит техническое обслуживание и устранение неисправностей автоклава?

- своими силами внутри подразделения;

- специализированной организацией;

- квалифицированными специалистами ОГИ;

- обслуживание не проводится.

Вопрос 43: Допускается ли попадание воды при работе автоклава на его токоведущие части?

- допускается;

- не допускается;

- допускается на непродолжительное время с разрешения заведующего подразделением.

Вопрос 53: Каким образом осуществляется транспортировка пострадавших с переломом позвоночника?

- На носилках лежа на животе;

- Лежа на спине на жесткой основе;

- На носилках лежа на спине.

Вопрос 17: Как правильно подобрать манометр? На какой части шкалы должен находиться предел измерения рабочего давления?

- в первой трети шкалы;

- в левой половине шкалы;

- в правой половине шкалы;

- в пятой из восьми частей шкалы;

- во второй трети шкалы.

СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Билет № 6 а

Вопрос 6: Какие травмы наиболее вероятны при работе с автоклавом?

- ожоги паром;

- электротравма;

- падение на скользком полу;

- никакие.

Вопрос 25: Допускается ли оставлять без присмотра работающий автоклав?

- оставлять без присмотра работающий автоклав допускается на непродолжительное время;

- оставлять без присмотра работающий автоклав допускается с письменного разрешения заведующего подразделением;

- оставлять без присмотра работающий автоклав запрещается.

Вопрос 44: Работа автоклава должна быть прекращена при:

- при повышении давления в автоклаве выше разрешенного;

- при неисправности предохранительного клапана;

- при обнаружении в основных элементах сосуда трещин, выпучин, утончения стенок, разрыва прокладок;

- при неисправности или не поверенном манометре;

- во всех вышеперечисленных случаях.

Вопрос 54: Какого правила нужно придерживаться при подъеме в гору во время переноски пострадавших на носилках?

- Никаких особых правил не существует, подъем осуществляется также как и движение по ровной поверхности;

- При подъеме в гору идущий впереди максимально опускает носилки, а идущий сзади - максимально их поднимает;

- При подъеме в гору идущий впереди держит носилки как обычно, а идущий сзади - слегка их приподнимает.

СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Билет № 7 а

Вопрос 7: Для чего покрывается вакуумной смазкой резиновая прокладка?

- для лучшего открытия крышки;

- для надежного закрывания;

- чтобы избежать её прикипания;

- покрывать смазкой не обязательно.

Вопрос 26: Допускается ли доливать дистиллированную воду в парогенератор через воронку при наличии давления в парогенераторе?

- допускается;

- не допускается;

- допускается с письменного разрешения заведующего подразделением.

Вопрос 45: В случае аварии с автоклавом необходимо:

- немедленно выключить автоклав;

- выпустить пар из паровой камеры через спусковой кран;

- сообщить непосредственному руководителю и в ООТ;

- все вышеперечисленное.

Вопрос 55: При действии какого химического соединения ожоги нельзя промывать водой?

- Негашеной извести;

- Любых химических соединений;

- Все раны от химических ожогов можно промывать водой.

СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Билет № 8 а

Вопрос 56: Где находится точка давления на грудину при проведении наружного массажа сердца?

- На мечевидном отростке грудины;

- На два поперечных пальца выше мечевидного отростка грудины;

- На три поперечных пальца ниже мечевидного отростка грудины.

Вопрос 16: На что необходимо обращать внимание при внешнем осмотре автоклава перед работой?

- на наличие непросроченного разрешения на работу автоклава;

- на целостность видимого заземления;

- на работоспособность запорной и  предохранительной арматуры, исправность соединений;

- на наличие штампов поверки манометров;

- на все вышеперечисленное.

Вопрос 75: Разрешается ли открывать крышку автоклава при наличии давления в камере?

- запрещается;

- разрешается;

- разрешается с письменного распоряжения заведующего подразделением.

Вопрос 13: Как оформляется допуск персонала, работающего с сосудами под давлением?

- комиссией из Ростехнадзора;

- комиссией представителей Минтруда;

- комиссией из Роспотребнадзора;

- приказом по организации.

СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Билет № 9 а

Вопрос 1: Для кого предназначена ИОТ №64?

- для сотрудников не младше 18 лет;

- для сотрудников не младше 18 лет, не имеющих медицинских противопоказаний, прошедших специальное обучение по программе и проверку знаний;

- для сотрудников, прошедших специальное обучение по программе и проверку знаний;

- для сотрудников, не имеющих медицинских противопоказаний.

Вопрос 40: Для чего нужен кран между камерами?

- Кран между камерами дает возможность закрывать поступление пара в стерилизационную камеру во время стерилизационного цикла;

- Кран между камерами дает возможность открывать поступление пара в стерилизационную камеру во время стерилизационного цикла;

- Кран между камерами дает возможность открывать и закрывать поступление пара в стерилизационную камеру во время стерилизационного цикла, сохраняя тем самым рабочее давление в водопаровой камере для последующих циклов стерилизации;

- Ни для чего не нужен.

Вопрос 57: Нуждается ли в медицинской помощи человек, находившийся под воздействием электрического тока и чувствующий себя после этого нормально?

- Не нуждается;

- Да, если ему меньше 16 лет;

- Это может определить только медработник;

- Нуждается в любом случае.

Вопрос 37: Каким образом осуществляется стерилизация?

- Стерилизация осуществляется водяным ненасыщенным паром при температуре 100°С±2° в течение 65±3 мин;

- Стерилизация осуществляется водяным пересыщенным паром при температуре 80°С±2° в течение 15±3 мин;

- Стерилизация осуществляется водяным насыщенным паром при температуре 120°С±2° в течение 45±3 мин;

- Стерилизация осуществляется сухим насыщенным паром при температуре 120°С±2° в течение 45±3 мин.

СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Билет № 10 а

Вопрос 10: Как оформляют результаты проверки знаний сотрудников, эксплуатирующих сосуды под избыточным давлением?

- протоколом за подписью председателя и членов комиссии с отметкой в удостоверении о допуске к самостоятельной работе;

- протоколом за подписью председателя и членов комиссии;

- записью в журнале по проведению проверки знаний.

Вопрос 20: Из каких частей состоит автоклав?

- автоклав состоит из водопаровой камеры, запорной арматуры, системы трубопроводов и блока управления;

- автоклав состоит из стерилизационной камеры, запорной арматуры, системы трубопроводов и внешнего кожуха (корпуса);

- автоклав состоит из стерилизационной камеры, водопаровой камеры, запорной арматуры, системы трубопроводов, внешнего кожуха (корпуса) и блока управления;

- автоклав состоит из стерилизационной камеры, водопаровой камеры, запорной арматуры и системы трубопроводов.

Вопрос 103: Можно ли пользоваться автоклавом при неисправном или неотрегулированном предохранительном клапане и при неисправных манометрах?

- можно с разрешения зав подразделением;

- можно с разрешения комиссии Института;

- можно в исключительных случаях, соблюдая все меры предосторожности;

- нельзя.

Вопрос 58: Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим током?

- Приступить к реанимации пострадавшего;

- Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от места касания проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением;

- Освободить пострадавшего от действия электрического тока, для этого необходимо произвести отключение электрического тока;

- Позвонить в скорую помощь.

СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Билет № 11 а

Вопрос 11: В каких случаях проводится стажировка после проверки знаний персонала, работающего с сосудами под давлением?

- Перед первичным допуском к самостоятельной работе после профессионального обучения;

- перед допуском к самостоятельной работе после внеочередной проверки знаний;

- при перерыве в работе по специальности более 12 месяцев;

- все вышеперечисленное.

Вопрос 23: Каким образом снимается избыточное давление в автоклаве?

- Избыточное давление в автоклаве снимает запорный клапан;

- Избыточное давление в автоклаве снимает предохранительный клапан;

- Избыточное давление в автоклаве снимается через систему трубопроводов;

- Избыточное давление в автоклаве снимать не нужно.

Вопрос 59: Что включает в себя первая помощь при ранениях?

- Наложение тугой повязки на рану;

- Остановка кровотечения и защита раны от дальнейших повреждений и попадания в нее инфекции путем наложения стерильной повязки;

- Обработка раны и наложение повязки.

Вопрос 105: Манометром нельзя пользоваться если:

- его стрелка отклоняется от нулевого показания шкалы при отсутствии давления;

- разбито стекло;

- поврежден корпус;

- истек срок поверки;

- во всех вышеперечисленных случаях.

СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Билет № 12 а

Вопрос 43: Допускается ли попадание воды при работе автоклава на его токоведущие части?

- допускается;

- не допускается;

- допускается на непродолжительное время с разрешения заведующего подразделением.

Вопрос 60: По каким признакам можно определить, что кровоостанавливающий жгут наложен правильно?

- Кровотечение остановлено, пульс на периферии не определяется, кожа приобретает бледный оттенок;

- Кровотечение остановлено;

- Кровотечение остановлено, конечность перестет шевелиться.

Вопрос 25: Допускается ли оставлять без присмотра работающий автоклав?

- оставлять без присмотра работающий автоклав допускается на непродолжительное время;

- оставлять без присмотра работающий автоклав допускается с письменного разрешения заведующего подразделением;

- оставлять без присмотра работающий автоклав запрещается.

Вопрос 45: В случае аварии с автоклавом необходимо:

- немедленно выключить автоклав;

- выпустить пар из паровой камеры через спусковой кран;

- сообщить непосредственному руководителю и в ООТ;

- все вышеперечисленное.

СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Билет № 14 а

Вопрос 6: Какие травмы наиболее вероятны при работе с автоклавом?

- ожоги паром;

- электротравма;

- падение на скользком полу;

- никакие.

Вопрос 62: Как применяется раствор йода при обработке ран?

- Раствор йода при обработке ран не применяется;

- Раствором йода смазываются только края раны;

- Раствором йода смазывается вся поверхность раны.

Вопрос 26: Допускается ли доливать дистиллированную воду в парогенератор через воронку при наличии давления в парогенераторе?

- допускается;

- не допускается;

- допускается с письменного разрешения заведующего подразделением.

Вопрос 16: На что необходимо обращать внимание при внешнем осмотре автоклава перед работой?

- на наличие непросроченного разрешения на работу автоклава;

- на целостность видимого заземления;

- на работоспособность запорной и  предохранительной арматуры, исправность соединений;

- на наличие штампов поверки манометров;

- на все вышеперечисленное.

СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Билет № 15 а

Вопрос 13: Как оформляется допуск персонала, работающего с сосудами под давлением?

- комиссией из Ростехнадзора;

- комиссией представителей Минтруда;

- комиссией из Роспотребнадзора;

- приказом по организации.

Вопрос 63: Каким образом осуществляется транспортировка пострадавших в бессознательном состоянии?

- На носилках лежа на спине;

- На носилках лежа на животе или на боку;

- На носилках лежа на животе.

Вопрос 25: Допускается ли оставлять без присмотра работающий автоклав?

- оставлять без присмотра работающий автоклав допускается на непродолжительное время;

- оставлять без присмотра работающий автоклав допускается с письменного разрешения заведующего подразделением;

- оставлять без присмотра работающий автоклав запрещается.

Вопрос 39: Каким образом устанавливается манометр?

- Манометр должен быть установлен на двухходовой кран;

- Манометр должен быть установлен на проточный кран;

- Установка манометра не регламентируется;

- Манометр должен быть установлен на трехходовой кран.

СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Билет № 16 а

Вопрос 16: На что указывает красная черта на шкале манометра?

- на предельное давление;

- на предельную температуру баллона;

- на рабочее давление в сосуде;

- на максимальное давление в сосуде.

Вопрос 64: При каком кровотечении кровь, поступающая из раны, бьет фонтаном?

- При венозном;

- При капиллярном;

- При артериальном.

Вопрос 20: Из каких частей состоит автоклав?

- автоклав состоит из водопаровой камеры, запорной арматуры, системы трубопроводов и блока управления;

- автоклав состоит из стерилизационной камеры, запорной арматуры, системы трубопроводов и внешнего кожуха (корпуса);

- автоклав состоит из стерилизационной камеры, водопаровой камеры, запорной арматуры, системы трубопроводов, внешнего кожуха (корпуса) и блока управления;

- автоклав состоит из стерилизационной камеры, водопаровой камеры, запорной арматуры и системы трубопроводов.

Вопрос 22: Как часто проводится периодическая проверка знаний персонала комиссией?

- Периодическая проверка знаний персонала должна проводиться комиссией не реже, чем 1 раз в 6 месяцев;

- Периодическая проверка знаний персонала должна проводиться комиссией не реже, чем 1 раз в 12 месяцев;

- Периодическая проверка знаний персонала должна проводиться комиссией не реже, чем 1 раз в 24 месяца.

СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Билет № 17 а

Вопрос 17: Как правильно подобрать манометр? На какой части шкалы должен находиться предел измерения рабочего давления?

- в первой трети шкалы;

- в левой половине шкалы;

- в правой половине шкалы;

- в пятой из восьми частей шкалы;

- во второй трети шкалы.

Вопрос 4: Какими нормами и правилами необходимо руководствоваться при работе на автоклаве?

- необходимо соблюдать требования руководства по эксплуатации/технической документации автоклава;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности;

- никакими;

- только требованиями руководства по эксплуатации/технической документации автоклава.

Вопрос 49: В течение какого времени необходимо промывать желудок при отравлениях?

- В течение 15 минут

- В течение получаса

- До состояния "чистой воды"

Вопрос 43: Допускается ли попадание воды при работе автоклава на его токоведущие части?

- допускается;

- не допускается;

- допускается на непродолжительное время с разрешения заведующего подразделением.

СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Билет № 19 а

Вопрос 67: Какое специфическое действие на организм человека оказывает электрический ток?

- Механическое действие;

- Электролитическое (биохимическое) действие;

- Термическое (тепловое) действие;

- Все перечисленные действия относятся к специфическим.

Вопрос 6: Какие требования предъявляются к сотрудникам, допущенным к работе с сосудами под давлением?

- лица старше 18 лет;

- без медицинских противопоказаний;

- лица, допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе;

- лица, обладающие необходимыми квалификационными требованиями;

- все вышеперечисленное.

Вопрос 1: Для кого предназначена ИОТ №64?

- для сотрудников не младше 18 лет;

- для сотрудников не младше 18 лет, не имеющих медицинских противопоказаний, прошедших специальное обучение по программе и проверку знаний;

- для сотрудников, прошедших специальное обучение по программе и проверку знаний;

- для сотрудников, не имеющих медицинских противопоказаний.

Вопрос 40: Для чего нужен кран между камерами?

- Кран между камерами дает возможность закрывать поступление пара в стерилизационную камеру во время стерилизационного цикла;

- Кран между камерами дает возможность открывать поступление пара в стерилизационную камеру во время стерилизационного цикла;

- Кран между камерами дает возможность открывать и закрывать поступление пара в стерилизационную камеру во время стерилизационного цикла, сохраняя тем самым рабочее давление в водопаровой камере для последующих циклов стерилизации;

- Ни для чего не нужен.