СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Билет №1

Вопрос 1: На какие виды работ распространяется ИОТ №31?

- На все виды работ, связанные с использованием сжатых газов, находящихся в сосудах с недостаточным давлением;

- На виды работ, связанные с использованием сжатых, сжиженных газов, находящихся в сосудах под избыточным давлением (ниже 0,07 МПа (0,7 кгс/см2));

- На виды работ, связанные с использованием газов, находящихся в сосудах под избыточным давлением (свыше 0,7 МПа (7 кгс/см2));

- На все виды работ, связанные с использованием сжатых, сжиженных и растворенных газов, находящихся в сосудах под избыточным давлением (свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2)).

Вопрос 20: Когда необходимо тщательно осматривать баллон?

- при получении со склада;

- не реже 1 раза в 12 месяцев;

- не реже 1 раза в 6 месяцев;

- перед непосредственным использованием.

Вопрос 39: Каким образом должны располагаться баллоны при индивидуальной установке?

- должны находиться на расстоянии не менее 5 м от радиаторов отопления и других отопительных приборов, печей и не менее 10 м от источников тепла с открытым огнем;

- должны находиться на расстоянии не менее 1 м от радиаторов отопления и других отопительных приборов, печей и не менее 5 м от источников тепла с открытым огнем;

- должны находиться на расстоянии не менее 2 м от радиаторов отопления и других отопительных приборов, печей и не менее 15 м от источников тепла с открытым огнем.

Вопрос 49: В течение какого времени необходимо промывать желудок при отравлениях?

- В течение 15 минут

- В течение получаса

- До состояния "чистой воды"

СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Билет №2

Вопрос 21: Кто допускается работе с баллонами?

- сотрудники Института;

- аспиранты (не моложе 18 лет);

- сотрудники, прошедшие обучение, проверку знаний;

- сотрудники, прошедшие инструктаж по безопасной эксплуатации баллонов;

- все вышеперечисленные.

Вопрос 40: Допускается ли расходовать находящийся в баллонах газ полностью? Если нет, то каким должно быть остаточное давление?

- допускается;

- не допускается. Остаточное давление не менее 0,05 МПа;

- не допускается. Остаточное давление не менее 0,25 МПа;

Вопрос 50: Можно ли использовать лекарственные средства с истекшим сроком годности для помощи пострадавшим?

- Не допускается;

- Можно;

- Можно, с разрешения непосредственного руководителя.

Вопрос 19: В каких случаях манометры не допускаются к применению на сосудах?

- на манометре отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки;

- истек срок поверки манометра;

- стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра;

- разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний;

- во всех перечисленных случаях.

СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Билет №3

Вопрос 22: Какую резьбу должны иметь боковые штуцера вентилей для баллонов, наполняемых водородом и другими горючими газами?

- левую;

- правую;

- никакой.

Вопрос 51: Какие меры по оказанию первой помощи пострадавшему необходимо предпринять в случае термических ожогов?

- Прекратить действие высокотемпературного поражающего фактора, снять горящую одежду, смазать пузыри кремом или жиром и наложить сухую повязку, дать обезболивающее;

- Прекратить действие высокотемпературного поражающего фактора, снять горящую одежду, смазать пузыри кремом или жиром и наложить сухую повязку;

- Прекратить действие высокотемпературного поражающего фактора, обрезать одежду вокруг ожогов, наложить сухую стерильную повязку, дать обезболивающее, обильное питье.

Вопрос 37: В каких целях производят осмотр баллонов?

- в целях выявления на их стенках значительных повреждений;

- в целях выявления не истёк ли срок очередного освидетельствования;

- в целях выявления не забита ли резьба вентиля, исправлен ли вентиль и нет ли пропусков газа;

- в целях выявления нет ли на баллоне следов жира и масла;

- для всех вышеперечисленных целей.

Вопрос 103: Выберите вариант окраски и надписей для баллонов с водородом:

|  | Окраска баллонов | Цвет надписи | Цвет полосы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Серая | Белый | Черный |
| 2 | Тёмно-зелёная | Красный | - |
| 3 | Черная | Желтый | Желтый |

СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Билет №4

Вопрос 4: Что должна исключать установка сосудов?

- возможность их опрокидывания;

- попадание прямых солнечных лучей;

- попадание воды на сосуды.

Вопрос 23: Какую резьбу должны иметь боковые штуцера вентилей для баллонов, наполняемых кислородом и другими негорючими газами?

- левую;

- правую;

- никакой.

Вопрос 52: Выберите правильный порядок действий по спасению жизни и сохранению здоровья пострадавшего.

- Вызвать скорую помощь, освободить пострадавшего от воздействия на него опасного производственного фактора, выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего;

- Оценить состояние пострадавшего, освободить пострадавшего от воздействия на него опасного производственного фактора, выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего, вызвать скорую помощь;

- Освободить пострадавшего от воздействия на него опасного производственного фактора, оценить состояние пострадавшего, вызвать скорую помощь, выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего.

Вопрос 104: Выберите вариант окраски и надписей для баллонов с углекислотой:

|  | Окраска баллонов | Цвет надписи | Цвет полосы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белая | Красный | Красный |
| 2 | Тёмно-зелёная | Красный | - |
| 3 | Черная | Желтый | - |

СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Билет № 5

Вопрос 24: Какие требования предъявляются к вентилям в баллонах для кислорода?

- никаких;

- должны ввертываться с применением уплотняющих материалов, возгорание которых в среде кислорода исключено;

- должны ввертываться без применения уплотняющих материалов, возгорание которых в среде кислорода исключено.

Вопрос 43: Разрешается ли очистка и окраска, укрепление колец на горловине наполненных газом баллонов?

- разрешается;

- запрещается;

- разрешается при соблюдении необходимых мер предосторожности;

- разрешается только на газонаполнительных станциях, имеющих соответствующее оборудование.

Вопрос 53: Каким образом осуществляется транспортировка пострадавших с переломом позвоночника?

- На носилках лежа на животе;

- Лежа на спине на жесткой основе;

- На носилках лежа на спине.

Вопрос 17: Как правильно подобрать манометр? На какой части шкалы должен находиться предел измерения рабочего давления?

- в первой трети шкалы;

- в левой половине шкалы;

- в правой половине шкалы;

- в пятой из восьми частей шкалы;

- во второй трети шкалы.

СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Билет № 6

Вопрос 6: Какие требования предъявляются к сотрудникам, допущенным к работе с сосудами под давлением?

- лица старше 18 лет;

- без медицинских противопоказаний;

- лица, допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе;

- лица, обладающие необходимыми квалификационными требованиями;

- все вышеперечисленное.

Вопрос 25: Какая информация должна находиться на верхней сферической части каждого баллона?

- масса баллона;

- сведения изготовителя;

- сведения о проведенном техническом освидетельствовании баллона;

- всё вышеперечисленное.

Вопрос 44: Могут ли баллоны с газами (за исключением баллонов с ядовитыми газами) храниться на открытом воздухе?

- нет, только в специальных помещениях;

- не могут;

- могут, но должны быть защищены от атмосферных осадков;

- могут, но должны быть защищены от солнечных лучей;

- могут, но должны быть защищены от атмосферных осадков и солнечных лучей.

Вопрос 54: Какого правила нужно придерживаться при подъеме в гору во время переноски пострадавших на носилках?

- Никаких особых правил не существует, подъем осуществляется также как и движение по ровной поверхности;

- При подъеме в гору идущий впереди максимально опускает носилки, а идущий сзади - максимально их поднимает;

- При подъеме в гору идущий впереди держит носилки как обычно, а идущий сзади - слегка их приподнимает.

СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Билет № 7

Вопрос 7: Как часто проводится проверка знаний персонала, работающего с сосудами под давлением?

- 1 раз в 3 месяца;

- 1 раз в 6 месяцев;

- 1 раз в 12 месяцев;

- 1 раз в 9 месяцев.

Вопрос 26: Что учитывается при подсчете массы баллона (за исключением баллонов для ацетилена)?

- масса нанесенной краски;

- масса кольца для колпака и башмака;

- масса вентиля и колпака;

- всё вышеперечисленное.

Вопрос 45: Могут ли храниться в одном помещении баллоны с кислородом и горючими газами?

- не могут;

- могут при соблюдении необходимых мер предосторожности;

- могут, но только в специальных помещениях;

- могут, но только на предприятиях, имеющих соответствующие условия хранения.

Вопрос 55: При действии какого химического соединения ожоги нельзя промывать водой?

- Негашеной извести;

- Любых химических соединений;

- Все раны от химических ожогов можно промывать водой.

СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Билет № 8

Вопрос 56: Где находится точка давления на грудину при проведении наружного массажа сердца?

- На мечевидном отростке грудины;

- На два поперечных пальца выше мечевидного отростка грудины;

- На три поперечных пальца ниже мечевидного отростка грудины.

Вопрос 16: На что указывает красная черта на шкале манометра?

- на предельное давление;

- на предельную температуру баллона;

- на рабочее давление в сосуде;

- на максимальное давление в сосуде.

Вопрос 75: Выберите вариант окраски и надписей для баллонов с углекислотой:

|  | Окраска баллонов | Цвет надписи | Цвет полосы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Серая | Белый | Черный |
| 2 | Голубая | Черный | Белый |
| 3 | Черная | Желтый | - |

Вопрос 13: Как оформляется допуск персонала, работающего с сосудами под давлением?

- комиссией из Ростехнадзора;

- комиссией представителей Минтруда;

- комиссией из Роспотребнадзора;

- приказом по организации.

СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Билет № 9

Вопрос 28: Чем отличаются баллоны для растворенного ацетилена от прочих баллонов?

- ничем;

- они наполнены соответствующим количеством пористой массы и растворителя;

- они наполнены соответствующим количеством пористой массы;

- они наполнены соответствующим количеством растворителя.

Вопрос 47: Какие требования предъявляются к хранению баллонов, не имеющих башмаков?

- могут храниться в горизонтальном положении;

- могут храниться в горизонтальном положении на деревянных рамах или стеллажах;

- могут храниться в вертикальном положении;

- могут храниться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении при обеспечении надежной фиксации.

Вопрос 57: Нуждается ли в медицинской помощи человек, находившийся под воздействием электрического тока и чувствующий себя после этого нормально?

- Не нуждается;

- Да, если ему меньше 16 лет;

- Это может определить только медработник;

- Нуждается в любом случае.

Вопрос 72: Выберите вариант окраски и надписей для баллонов с аргоном техническим:

|  | Окраска баллонов | Цвет надписи | Цвет полосы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Черная | Белый | Белый |
| 2 | Черная | Синий | Синий |
| 3 | Серая | Зеленый | Красный |

СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Билет № 10

Вопрос 10: Как оформляют результаты проверки знаний сотрудников, эксплуатирующих сосуды под избыточным давлением?

- протоколом за подписью председателя и членов комиссии с отметкой в удостоверении о допуске к самостоятельной работе;

- протоколом за подписью председателя и членов комиссии;

- записью в журнале по проведению проверки знаний.

Вопрос 29: Кто производит окраску баллонов и нанесение надписей?

- организации-изготовители;

- наполнительные станции (пункты наполнения);

- испытательные пункты (пункты проверки);

- всё вышеперечисленное.

Вопрос 48: Как следует перемещать баллоны на объектах их применения?

- на специально приспособленных для этого тележках;

- с помощью устройств (кроме тележек), обеспечивающих безопасность транспортирования;

- перекатывая горизонтально;

- любым удобным способом.

Вопрос 58: Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим током?

- Приступить к реанимации пострадавшего;

- Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от места касания проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением;

- Освободить пострадавшего от действия электрического тока, для этого необходимо произвести отключение электрического тока;

- Позвонить в скорую помощь.

СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Билет № 11

Вопрос 11: В каких случаях проводится стажировка после проверки знаний персонала, работающего с сосудами под давлением?

- Перед первичным допуском к самостоятельной работе после профессионального обучения;

- перед допуском к самостоятельной работе после внеочередной проверки знаний;

- при перерыве в работе по специальности более 12 месяцев;

- все вышеперечисленное.

Вопрос 70: Выберите вариант окраски и надписей для баллонов с азотом: (таблица окрасок)

|  | Окраска баллонов | Цвет надписи | Цвет полосы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Черная | Желтый | Коричневый |
| 2 | Желтая | Черный | Коричневый |
| 3 | Черная | Красный | Белый |

Вопрос 59: Что включает в себя первая помощь при ранениях?

- Наложение тугой повязки на рану;

- Остановка кровотечения и защита раны от дальнейших повреждений и попадания в нее инфекции путем наложения стерильной повязки;

- Обработка раны и наложение повязки.

Вопрос 105: Манометром нельзя пользоваться если:

- его стрелка отклоняется от нулевого показания шкалы при отсутствии давления;

- разбито стекло;

- поврежден корпус;

- истек срок поверки;

- во всех вышеперечисленных случаях.

СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Билет № 12

Вопрос 71: Выберите вариант окраски и надписей для баллонов с азотом: (таблица окрасок)

|  | Окраска баллонов | Цвет надписи | Цвет полосы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Темно-зеленая | Красный | Черный |
| 2 | Черная | Желтый | Коричневый |
| 3 | Коричневая | Синий | Зеленый |

Вопрос 60: По каким признакам можно определить, что кровоостанавливающий жгут наложен правильно?

- Кровотечение остановлено, пульс на периферии не определяется, кожа приобретает бледный оттенок;

- Кровотечение остановлено;

- Кровотечение остановлено, конечность перестет шевелиться.

Вопрос 106: Хранение в лабораторной комнате более одного баллона, наполненного одним и тем же газом

- допускается;

- не допускается;

- в отдельных случаях может допускаться по особому распоряжению.

Вопрос 107: При пропуске через соединения необходимо:

- немедленно закрыть вентиль баллона;

- устранить неплотность в соединении редуктора с баллоном;

- вызвать ответственного за исправное состояние сосудов под избыточным давлением;

- все вышеперечисленное.

СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Билет № 13

Вопрос 32: Каков срок службы баллонов, если она не определена организацией-изготовителем?

- 5 лет;

- 10 лет;

- 25 лет;

- 20 лет.

Вопрос 72: Выберите вариант окраски и надписей для баллонов с аргоном техническим:

|  | Окраска баллонов | Цвет надписи | Цвет полосы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Черная | Белый | Белый |
| 2 | Черная | Синий | Синий |
| 3 | Серая | Зеленый | Зеленый |

Вопрос 61: Сколько времени нужно проводить реанимацию после извлечения пострадавшего из воды?

- До появления реакции зрачков пострадавшего на свет;

- До появления самостоятельного дыхания у пострадавшего;

- До полной стабильности состояния пострадавшего.

Вопрос 108: При работе с кислородными баллонами не допускается

- попадание на них масла;

- резкое открывание вентиля;

- хранение с незащищенном от прямых солнечных лучей месте.

СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Билет № 14

Вопрос 73: Выберите вариант окраски и надписей для баллонов с гелием:

|  | Окраска баллонов | Цвет надписи | Цвет полосы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коричневая | Белый | Черный |
| 2 | Серая | Синий | Черный |
| 3 | Голубая | Зеленый | Красный |

Вопрос 62: Как применяется раствор йода при обработке ран?

- Раствор йода при обработке ран не применяется;

- Раствором йода смазываются только края раны;

- Раствором йода смазывается вся поверхность раны.

Вопрос 109: Помещение, где проводятся работы с газами

- должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией;

- не должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией;

- должно быть не менее 200 м2.

Вопрос 110: Перед присоединением редуктора необходимо

- тщательно его осмотреть, очистить от загрязнений и проверить исправность резьбы, накидной гайки, манометров и других частей редуктора;

- ослабить регулировочный винт редуктора;

- продуть штуцер вентиля поворотом маховичка на 1/4 оборота, при этом стоять сбоку от штуцера;

- все вышеперечисленное.

СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Билет № 15

Вопрос 74: Выберите вариант окраски и надписей для баллонов с кислородом:

|  | Окраска баллонов | Цвет надписи | Цвет полосы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Серая | Белый | Черный |
| 2 | Голубая | Черный | Черный |
| 3 | Синяя | Зеленый | Красный |

Вопрос 63: Каким образом осуществляется транспортировка пострадавших в бессознательном состоянии?

- На носилках лежа на спине;

- На носилках лежа на животе или на боку;

- На носилках лежа на животе.

Вопрос 111: В качестве уплотнения в соединениях для кислородных баллонов применяются прокладки

- из фибры, фторопласта, полиэтилена или отожженной меди;

- только медные или фибровые прокладки;

- любые за исключением медных;

- любые.

Вопрос 112: На циферблате кислородного манометра должна быть надпись

- "ГОРЮЧЕЕ! ОПАСНО!";

- "РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ!";

- "МАСЛО! ОПАСНО!";

- "ОПАСНО!"

СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Билет № 16

Вопрос 16: На что указывает красная черта на шкале манометра?

- на предельное давление;

- на предельную температуру баллона;

- на рабочее давление в сосуде;

- на максимальное давление в сосуде.

Вопрос 75: Выберите вариант окраски и надписей для баллонов с углекислотой:

|  | Окраска баллонов | Цвет надписи | Цвет полосы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Серая | Белый | Черный |
| 2 | Голубая | Черный | Белый |
| 3 | Черная | Желтый | Желтый |

Вопрос 64: При каком кровотечении кровь, поступающая из раны, бьет фонтаном?

- При венозном;

- При капиллярном;

- При артериальном.

Вопрос 21: Кто допускается работе с баллонами?

- сотрудники Института;

- аспиранты (не моложе 18 лет);

- сотрудники, прошедшие обучение, проверку знаний;

- сотрудники, прошедшие инструктаж по безопасной эксплуатации баллонов;

- все вышеперечисленные.

СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Билет № 17

Вопрос 17: Как правильно подобрать манометр? На какой части шкалы должен находиться предел измерения рабочего давления?

- в первой трети шкалы;

- в левой половине шкалы;

- в правой половине шкалы;

- в пятой из восьми частей шкалы;

- во второй трети шкалы.

Вопрос 39: Каким образом должны располагаться баллоны при индивидуальной установке?

- должны находиться на расстоянии не менее 5 м от радиаторов отопления и других отопительных приборов, печей и не менее 10 м от источников тепла с открытым огнем;

- должны находиться на расстоянии не менее 1 м от радиаторов отопления и других отопительных приборов, печей и не менее 5 м от источников тепла с открытым огнем;

- должны находиться на расстоянии не менее 2 м от радиаторов отопления и других отопительных приборов, печей и не менее 15 м от источников тепла с открытым огнем.

Вопрос 65: В чем заключается оказание первой помощи человеку, которого покусала собака?

- Промыть рану, наложить стерильную повязку и доставить в медицинское учреждение для дальнейшей обработки раны;

- Промыть рану водой с мылом и наложить стерильную повязку;

- Залить рану йодом и наложить стерильную повязку.

Вопрос 1: На какие виды работ распространяется ИОТ №31?

- На все виды работ, связанные с использованием сжатых газов, находящихся в сосудах с недостаточным давлением;

- На виды работ, связанные с использованием сжатых, сжиженных газов, находящихся в сосудах под избыточным давлением (ниже 0,07 МПа (0,7 кгс/см2));

- На виды работ, связанные с использованием газов, находящихся в сосудах под избыточным давлением (свыше 0,7 МПа (7 кгс/см2));

- На все виды работ, связанные с использованием сжатых, сжиженных и растворенных газов, находящихся в сосудах под избыточным давлением (свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2)).

СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Билет № 18

Вопрос 76: Выберите вариант окраски и надписей для баллонов с ацетиленом:

|  | Окраска баллонов | Цвет надписи | Цвет полосы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Серая | Белый | Черный |
| 2 | Белая | Красный | Зеленый |
| 3 | Черная | Желтый | Желтый |

Вопрос 66: Каким образом нужно производить освобождение желудка и верхних дыхательных путей утопленника от воды?

- Пострадавшего кладут на землю на живот и, постукивая по спине в области лопаток, ждут выхода воды;

- Пострадавшего кладут на спину и надавливают ему с силой на живот;

- Пострадавшего укладывают на бедро согнутой ноги спасателя лицом вниз так, чтобы верхние отделы живота приходились на горизонтальную часть бедра, и надавливают на спину.

Вопрос 22: Какую резьбу должны иметь боковые штуцера вентилей для баллонов, наполняемых водородом и другими горючими газами?

- левую;

- правую;

- никакой.

Вопрос 4: Что должна исключать установка сосудов?

- возможность их опрокидывания;

- попадание прямых солнечных лучей;

- попадание воды на сосуды.

СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Билет № 19

Вопрос 38: Установка баллонов не допускается:

- только в местах прохода людей;

- только в местах перемещения грузов;

- только в местах проезда транспортных средств;

- во всех вышеперечисленных случаях.

Вопрос 40: Допускается ли расходовать находящийся в баллонах газ полностью? Если нет, то каким должно быть остаточное давление?

- допускается;

- не допускается. Остаточное давление не менее 0,05 МПа;

- не допускается. Остаточное давление не менее 0,10 МПа;

- не допускается. Остаточное давление не менее 0,25 МПа;

- не допускается. Остаточное давление не менее 0,005 МПа.

Вопрос 67: Какое специфическое действие на организм человека оказывает электрический ток?

- Механическое действие;

- Электролитическое (биохимическое) действие;

- Термическое (тепловое) действие;

- Все перечисленные действия относятся к специфическим.

Вопрос 6: Какие требования предъявляются к сотрудникам, допущенным к работе с сосудами под давлением?

- лица старше 18 лет;

- без медицинских противопоказаний;

- лица, допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе;

- лица, обладающие необходимыми квалификационными требованиями;

- все вышеперечисленное.