Приложение № 1

к документации о закупке

№ 70/2018 от 24.07.2018

Техническое задание

Условия выполнения работ

Выполняемые работы должны проводиться в соответствии с требованиями действующих технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов. Подрядчик обязан осуществить работы в объеме и с учетом требований определенных настоящим Техническим заданием, а так же в соответствии с нормами и правилами проведения строительно-монтажных работ.

1.1. Обеспечение материалами и оборудованием для выполнения работ

Подрядчик за свой счет осуществляет обеспечение работ всеми необходимыми материалам, инструментом и оборудованием. Покупка, доставка необходимых материалов, осуществление их приемки, разгрузки, складирования и хранения в период выполнения работ на территории объекта осуществляется Подрядчиком за свой счет. Все используемые материалы должны иметь документы, подтверждающие соответствие в соответствии с ФЗ №184-ФЗ «О техническом регулировании», а при необходимости и разрешение Ростехнадзора на их применение. Контроль качества строительных материалов возлагается на Подрядчика. Заказчик имеет право осуществлять дополнительный контроль качества материалов и работ самостоятельно или с привлечением сторонних организаций. Все поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТам, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами/декларациями, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

1.2. Требования к  выполняемым работам

Подрядчик несет ответственность за: технику безопасности и охрану труда своих работников; противопожарную безопасность. Также Подрядчик несет прочую ответственность предусмотренную договором и действующим законодательством. В случае причинения вреда имуществу заказчика компенсация вреда осуществляется в соответствии с договором.

Работы должны быть выполнены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области строительства, действующими строительными нормами и правилами Российской Федерации (СНиП) и государственными стандартами Российской Федерации в области строительства (ГОСТ), территориальными строительными нормами, учитывая условия по обеспечению пожаробезопасности на период строительных работ.

Работы по ремонту объекта, указанные в техническом задании, выполнять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в том числе:

- Градостроительный Кодекс от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации «О пожарной безопасности»

от 21.12.1994г. №69-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. №184-ФЗ;

- СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

- СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция;

- СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;

- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование;

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. строительное производство;

- СанПиН 2.2.3.1384-2003. Минздрав РФ, Гигиенические требовании к организации строительного производства и строительных работ;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»;

- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- ГОСТ Р 56860-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Оценка работ, выполняемых членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства. Общие положения и требования к оценке;

- СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения;

- СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия;

- ПОТ Р М-012-2000. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте;

- ПОТ РО 14000-005-98 Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения;

- ГОСТ 12.3.009-76* Работы погрузочно-разгрузочные

и других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

Кроме этого, Подрядчик должен руководствоваться требованиями по производству работ согласно ГОСТ, указанным в п. 1.3. настоящего технического задания.

Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям Технического задания, требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, действующим обязательным нормам и правилам (СНиП, ГОСТ и др.), в т.ч.:

Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по заключаемому Контракту, Подрядчик, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.

Подрядчик может принять на себя по заключаемому Контракту обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

Выполняемые работы и используемые при их выполнении материалы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, СНиПов, и выполняться с применением современных методов и технологий производства работ, не увеличивая при этом стоимость Контракта.

Применяемые в процессе ремонта строительные материалы и изделия должны быть новыми. Применение строительных материалов и изделий, бывших в употреблении, недопустимо.

Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к качеству используемых материалов, то Подрядчик, обязан использовать при выполнении работ материалы, соответствующие этим обязательным требованиям.

Уборка и складирование строительного мусора Подрядчиком осуществляется ежедневно в строго отведённом и согласованном с Заказчиком месте. Вывоз силами Подрядчика осуществляется два раза в неделю.

При проведении работ Подрядчик обязан выполнить мероприятия препятствующие распространению строительной пыли и грязи.

При исполнении Контракта, Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, составляющего предмет Контракта, до приемки этого результата работ Заказчиком несет Подрядчик. Подрядчик несет самостоятельную ответственность за соблюдение правил безопасности труда и правил пожарной безопасности. Рабочие подрядных организаций в обязательном порядке до начала работ проходят вводный инструктаж.

Подрядчик согласовывает с ответственными представителями Заказчика проведение шумных работ или иных работ, оказывающих существенное влияние на работу Института  за двое суток.

- 1.3. Требования к параметрам товаров (материалов), используемых при выполнении работ:

Все товарные знаки, используемые во всех документах, находящихся в отдельных файлах, по умолчанию сопровождаются словами «или эквивалент».

«Не более» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение.

«Не менее» означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение.

«Более» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение.

«Менее» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение.

«≤» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение.

«≥» означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение.

«>» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение.

«<» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение.

«Больше» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение.

«Меньше» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение.

«Свыше» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение.

«Не ниже» означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение.

«Не выше» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение.

«Выше» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение.

«Ниже» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение.

«Превышает (-ть)» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение.

«Не превышает (-ть)» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение.

Если прописано требование через союз «или», «либо», разделены знаком «;» (точка с запятой), то данные союзы нужно и знак «;» трактовать, как знак альтернативности понятий, то есть следует выбрать одно значение из нескольких предложенных. «/» данный символ нужно трактовать, как союз «или», за исключением если «/» используется в качестве обозначения типа или марки, или общепринятого понятия (например, уайт-спирит Нефрас-СЧ-155/200) и тп. Если требования разделены знаком "," (запятая), или союзом «и» необходимо предложить все значения из данного перечисления.

Если Заказчиком установлено размер «более», 25х25х25, то «более» следует относить ко всем параметрам, то есть более 25х более 25ммх более 25мм. Заказчиком установлено размер > 25х25х25, то «>» следует относить только к первому параметру, после знака.

По габаритным размерам, если не указаны обозначения размерностей (ширина, высота, длина, глубина) считать данные габаритные размеры общими, в которые должен вписываться указанный товар. Если не указано явно иное, обозначение PN, Pу, означает «Давление номинальное (условное)». Единица измерения по умолчанию «бар» = 0,1 МПа. Если не указано явно иное, обозначение DN, Ду, Dy, dy означает «Условный проход (номинальный размер)». Если не указано явно иное, обозначение Дн означает «Наружный диаметр».

Указание участником пробела или «-» по какому-либо из требуемых показателей и (или) значений таких показателей товара, вместо указания «не нормируется» или «не применяется» или «отсутствует» там, где это необходимо, будет рассмотрено аукционной комиссией как не предоставление сведений о таком показателе и (или) значении показателя товара.

При подаче сведений участником закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными Заказчиком в Техническом задании и требованиях к товару (работе, услуге).

Если в Техническом задании и требованиях к товару (работе, услуге) значение показателя установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно фразами «не более», «до» или «не менее», участником закупки в заявке устанавливается конкретное значения.

ПРИМЕР:

| Показатель, установленный в Техническом задании | Значение показателя | Предложение участника закупки |
| --- | --- | --- |
| Память, Мб | Не менее 128 | 256 |
| Уровень шума, Дб | Не более 15 | 10 |
| Уровень шума, Дб | До 15 | 10 |

Если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого не может изменяться в ту или иную сторону, сопровождающееся фразой «(значение не изменяется)», участником закупки должен быть предложен товар именно с таким значением показателя.

ПРИМЕР:

| Показатель, установленный в Техническом задании | Значение показателя | Предложение участника закупки |
| --- | --- | --- |
| Диапазон радиочастот, МГц | 0,3-3 (значение не изменяется) | 0,3-3 |

Если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, который не сопровождается какими либо фразами, участником закупки должен быть предложен товар с конкретным показателем значения, входящим в установленный диапазон.

ПРИМЕР:

| Показатель, установленный в Техническом задании | Значение показателя | Предложение участника закупки |
| --- | --- | --- |
| Диапазон радиочастот, МГц | 0,3-3 | 2 |
| Диапазон радиочастот, МГц | от 0,3 до 3 | 2 |
| Диапазон радиочастот, МГц | более 3, но (и) менее 5 | 4 |

Если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается фразой «в пределах диапазона», или значение такого показателя сопровождается фразой «не более», участником размещения заказа должен быть предложен товар со значением показателя, соответствующим заявленным требованиям, то есть точно таким же либо попадающим в обозначенный в Техническом задании диапазон, но без сопровождения фразами «не более».

Показатели с формулировкой максимальных и минимальных значений вида «от не более/выше Х до не менее/ниже Y» означают требования, установленные к интервальному значению показателя. То есть товар должен поддерживать весь интервал значений для данного показателя между значениями Х и Y, либо более широкий интервал.

Например, «Температура применения, 0С: от не более/выше 5 до не менее/ниже 40» означает, что товар должен нормально применяться в интервале температур от 5 до 40, либо более широком диапазоне температур (например, от 0 до 50), и не допускается предложение товара, применяющегося только в более узком диапазоне температур (например, от 10 до 30). Применение в интервале означает, что товар должен нормально эксплуатироваться как при температуре 5 0С, так и при температуре, 0С: 6, 7, 8 и так далее. При этом в заявке участнику размещения заказа по таким показателям необходимо указать конкретные значения верхней и нижней границы интервалов предлагаемого к поставке товара.

ПРИМЕР:

| Показатель, установленный в Техническом задании | Значение показателя | Предложение участника закупки |
| --- | --- | --- |
| Диапазон расхода мастики без учета потерь, кг/м2 | не более 1,0-1,4 | 1,0-1,4 |
| или |  |  |
| Фракции гравия в пределах диапазона, мм | в пределах диапазона 20-40 | 20-40 |

Если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого сопровождается фразой «не менее», участником закупки должен быть предложен товар с точно таким же значением либо значением, «поглощающим» заданный Техническим заданием диапазон, но без сопровождения фразой «не менее».

ПРИМЕР:

| Показатель, установленный в Техническом задании | Значение показателя | Предложение участника закупки |
| --- | --- | --- |
| Диапазон рабочей температуры, ºС | не менее 20-40 | 20-40 |
| Диапазон углов обзора, град. | не менее -30 - +30 | -60 - +60 |

Предоставляемые участником закупки конкретные сведения о товарах не должны сопровождаться словами и символами «эквивалент», «аналог», «менее», «более», «уже», «шире», «…», «необходимо», «нужно», «следует», «желательно», «надлежит», «должен», «должна», «должно», «быть», «допускается», «требуется» в том числе с частицей «не» и допускать разночтения или двусмысленное толкование. Обоснование необходимости использования показателей, требований, обозначений и терминологии. При описании объекта закупки использованы преимущественно стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленные в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Применение иных показателей (при их наличии для соответствующих позиций материалов) обусловлено необходимостью отражения потребностей заказчика в части технических и качественных характеристик объекта закупки, в том числе функциональных, эргономических, эстетических и иных параметров объекта закупки, не регламентированных соответствующими стандартами, но являющихся значимыми относительно потребностей заказчика.

Поставляемый товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным и не поврежденным. Все характеристики Товаров должны соответствовать прописанным техническим характеристикам.

Сведения о конкретных показателях товаров (материалов), используемых при выполнении работ:

┌─────┬────────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐

│Номер│Название товара /   │Название       │Требования к   │Требования к   │Предложение    │Единица        │

│     │материала / группы  │параметра /    │максимальному и│значениям      │участника      │измерения      │

│     │требований          │показателя /   │(или)          │показателя,    │закупки        │               │

│     │                    │характеристики │минимальному   │которые не     │               │               │

│     │                    │               │значению       │могут          │               │               │

│     │                    │               │показателя     │изменяться*    │               │               │

├─────┼────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│1    │Доска обрезная      │               │               │должно быть    │               │               │

│     │                    │               │               │наличие/отсутст│               │               │

│     │                    │               │               │вие            │               │               │

│     │                    │               │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Номинальная    │должно быть не │               │               │               │

│     │                    │толщина        │менее чем      │               │               │               │

│     │                    │               │двадцать пять  │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Номинальная    │должно быть не │               │               │               │

│     │                    │ширина         │более чем сто  │               │               │               │

│     │                    │               │пятьдесят и    │               │               │               │

│     │                    │               │должно быть не │               │               │               │

│     │                    │               │менее чем      │               │               │               │

│     │                    │               │семьдесят пять │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Предельное     │не должно      │               │               │               │

│     │                    │отклонение по  │превышать три  │               │               │               │

│     │                    │ширине в       │               │               │               │               │

│     │                    │меньшую сторону│               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Предельное     │должно быть не │               │               │               │

│     │                    │отклонение по  │более чем два  │               │               │               │

│     │                    │толщине в      │               │               │               │               │

│     │                    │меньшую сторону│               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Общая площадь  │не более чем   │               │               │               │

│     │                    │глубоких       │пятьдесят      │               │               │               │

│     │                    │заболонных     │               │               │               │               │

│     │                    │грибных окрасок│               │               │               │               │

│     │                    │и плесени      │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Предельное     │не больше чем  │               │               │               │

│     │                    │отклонение по  │три            │               │               │               │

│     │                    │ширине в       │               │               │               │               │

│     │                    │большую сторону│               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Количество     │должно быть не │               │               │               │

│     │                    │сучков         │более чем      │               │               │               │

│     │                    │сросшихся      │четыре         │               │               │               │

│     │                    │здоровых и     │               │               │               │               │

│     │                    │несросшихся    │               │               │               │               │

│     │                    │здоровых       │               │               │               │               │

│     │                    │пластевых и    │               │               │               │               │

│     │                    │ребровых на    │               │               │               │               │

│     │                    │любом          │               │               │               │               │

│     │                    │однометровом   │               │               │               │               │

│     │                    │участке длины  │               │               │               │               │

│     │                    │на каждой из   │               │               │               │               │

│     │                    │сторон         │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Грибные ядровые│               │необходимо     │               │               │

│     │                    │пятна (полосы) │               │наличие/отсутст│               │               │

│     │                    │               │               │вие            │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Сучки сросшиеся│не выше чем 1/2│               │               │               │

│     │                    │здоровые и     │               │               │               │               │

│     │                    │несросшиеся    │               │               │               │               │

│     │                    │здоровые       │               │               │               │               │

│     │                    │пластевые и    │               │               │               │               │

│     │                    │ребровые       │               │               │               │               │

│     │                    │размером в     │               │               │               │               │

│     │                    │долях ширины   │               │               │               │               │

│     │                    │стороны        │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Длина трещин   │не выше чем 1/2│               │               │               │

│     │                    │торцовых, кроме│               │               │               │               │

│     │                    │трещин усушки, │               │               │               │               │

│     │                    │на одном торце │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Сорт древесины │               │должно быть    │               │               │

│     │                    │               │               │отборный или 1 │               │               │

│     │                    │               │               │или 2 или 3    │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Покоробленность│не больше чем  │               │               │               │

│     │                    │поперечная:    │два            │               │               │               │

│     │                    │стрела прогиба │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Предельное     │должно быть не │               │               │               │

│     │                    │отклонение по  │более чем два  │               │               │               │

│     │                    │толщине в      │               │               │               │               │

│     │                    │большую сторону│               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Острый обзол   │               │требуется      │               │               │

│     │                    │               │               │отсутствие     │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Предельное     │должно быть не │               │               │               │

│     │                    │отклонение по  │больше чем     │               │               │               │

│     │                    │длине в большую│пятьдесят      │               │               │               │

│     │                    │сторону        │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Покоробленность│должно быть не │               │               │               │

│     │                    │продольная по  │более чем ноль │               │               │               │

│     │                    │пласти и       │целых четыре   │               │               │               │

│     │                    │кромке,        │десятых        │               │               │               │

│     │                    │крыловатость:  │               │               │               │               │

│     │                    │стрела прогиба │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Кармашки       │               │должно быть    │               │               │

│     │                    │               │               │наличие/отсутст│               │               │

│     │                    │               │               │вие            │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Тип по         │               │необходимо     │               │               │

│     │                    │влажности      │               │сырые/сухие/сыр│               │               │

│     │                    │               │               │ые             │               │               │

│     │                    │               │               │антисептированн│               │               │

│     │                    │               │               │ые             │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Предельное     │не больше чем  │               │               │               │

│     │                    │отклонение по  │двадцать пять  │               │               │               │

│     │                    │длине в меньшую│               │               │               │               │

│     │                    │сторону        │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Гнили          │               │требуется      │               │               │

│     │                    │               │               │отсутствие     │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Номинальная    │не выше чем    │               │               │               │

│     │                    │длина          │шесть целых    │               │               │               │

│     │                    │               │пять десятых и │               │               │               │

│     │                    │               │не ниже чем    │               │               │               │

│     │                    │               │четыре         │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Соответствие   │               │требуется ГОСТ │               │               │

│     │                    │государственном│               │8486-86        │               │               │

│     │                    │у стандарту    │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Инородные      │               │должно быть    │               │               │

│     │                    │включения      │               │отсутствие     │               │               │

│     │                    │(проволока,    │               │               │               │               │

│     │                    │гвозди,        │               │               │               │               │

│     │                    │металлические  │               │               │               │               │

│     │                    │осколки и др.) │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Крень          │               │требуется      │               │               │

│     │                    │               │               │наличие/отсутст│               │               │

│     │                    │               │               │вие            │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Наклон волокон │               │требуется      │               │               │

│     │                    │               │               │наличие/отсутст│               │               │

│     │                    │               │               │вие            │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Прорость       │               │должно быть    │               │               │

│     │                    │               │               │наличие/отсутст│               │               │

│     │                    │               │               │вие            │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Порода дерева  │               │должно быть    │               │               │

│     │                    │               │               │ель/сосна/листв│               │               │

│     │                    │               │               │енница/кедр/пих│               │               │

│     │                    │               │               │та             │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Шероховатость  │должно быть не │               │               │               │

│     │                    │поверхности    │больше чем одна│               │               │               │

│     │                    │               │тысяча двести  │               │               │               │

│     │                    │               │пятьдесят      │               │               │               │

├─────┼────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│2    │Профиль направляющий│Покрытие       │               │требуется цинк │               │               │

│     │                    │               │               │               │               │               │

│     │                    │               │               │               │               │               │

│     │                    │               │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Ширина         │не меньше чем  │               │               │               │

│     │                    │               │пятьдесят      │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Толщина стали  │должно быть    │               │               │               │

│     │                    │               │больше чем ноль│               │               │               │

│     │                    │               │целых пять     │               │               │               │

│     │                    │               │десятых        │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Длина          │не меньше чем  │               │               │               │

│     │                    │               │три            │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Назначение     │               │требуется      │               │               │

│     │                    │               │               │направляющий   │               │               │

│     │                    │               │               │элемент        │               │               │

│     │                    │               │               │стоечных       │               │               │

│     │                    │               │               │профилей       │               │               │

│     │                    │               │               │соответствующег│               │               │

│     │                    │               │               │о типоразмера, │               │               │

│     │                    │               │               │а также        │               │               │

│     │                    │               │               │устройство     │               │               │

│     │                    │               │               │перемычек между│               │               │

│     │                    │               │               │ними в каркасах│               │               │

│     │                    │               │               │перегородок и  │               │               │

│     │                    │               │               │облицовок      │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Высота стенки  │не ниже чем    │               │               │               │

│     │                    │               │сорок          │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Метод          │               │требуется      │               │               │

│     │                    │изготовления   │               │холодная       │               │               │

│     │                    │               │               │прокатка из    │               │               │

│     │                    │               │               │стальной ленты │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Форма          │               │необходимо     │               │               │

│     │                    │               │               │П-образная     │               │               │

├─────┼────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│3    │Клей плиточный      │Расход воды на │ниже чем триста│               │               │               │

│     │                    │один килограмм │               │               │               │               │

│     │                    │сухой смеси    │               │               │               │               │

│     │                    │               │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Адгезия к      │должно быть    │               │               │               │

│     │                    │бетону         │больше чем ноль│               │               │               │

│     │                    │               │целых четыре   │               │               │               │

│     │                    │               │десятых        │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Минимальная    │не должно      │               │               │               │

│     │                    │температура    │превышать семь │               │               │               │

│     │                    │применения     │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Максимальная   │не ниже чем    │               │               │               │

│     │                    │температура    │тридцать       │               │               │               │

│     │                    │применения     │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Назначение     │               │должно быть    │               │               │

│     │                    │               │               │укладка        │               │               │

│     │                    │               │               │керамической,  │               │               │

│     │                    │               │               │декоративной и │               │               │

│     │                    │               │               │мозаичной      │               │               │

│     │                    │               │               │плитки, плитки │               │               │

│     │                    │               │               │из природного  │               │               │

│     │                    │               │               │камня малого и │               │               │

│     │                    │               │               │среднего       │               │               │

│     │                    │               │               │формата на     │               │               │

│     │                    │               │               │стены и пол    │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Время твердения│ниже чем       │               │               │               │

│     │                    │               │двадцать шесть │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Максимальное   │не должно      │               │               │               │

│     │                    │сползание      │превышать один │               │               │               │

│     │                    │плитки         │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Прочность на   │должно быть не │               │               │               │

│     │                    │сжатие         │меньше чем пять│               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Морозостойкость│больше чем     │               │               │               │

│     │                    │               │тридцать       │               │               │               │

│     │                    │               │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Открытое время │выше чем       │               │               │               │

│     │                    │               │девятнадцать   │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Жизнеспособност│больше чем     │               │               │               │

│     │                    │ь раствора     │двести         │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Расход воды на │должно быть    │               │               │               │

│     │                    │двадцать пять  │меньше чем     │               │               │               │

│     │                    │килограммов    │шесть целых    │               │               │               │

│     │                    │сухой смеси    │семь десятых   │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Состав         │               │необходимо     │               │               │

│     │                    │               │               │цементно-песчан│               │               │

│     │                    │               │               │ая смесь,      │               │               │

│     │                    │               │               │содержащая     │               │               │

│     │                    │               │               │минеральные    │               │               │

│     │                    │               │               │пластификаторы │               │               │

│     │                    │               │               │и              │               │               │

│     │                    │               │               │модифицирующие │               │               │

│     │                    │               │               │добавки        │               │               │

├─────┼────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│4    │Дюбель-гвоздь       │Минимальная    │должно быть    │               │               │               │

│     │                    │срезающая сила │выше чем одна  │               │               │               │

│     │                    │для бетона     │целая два      │               │               │               │

│     │                    │класса по      │десятых        │               │               │               │

│     │                    │прочности на   │               │               │               │               │

│     │                    │сжатие В26     │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Покрытие гвоздя│               │должно быть    │               │               │

│     │                    │               │               │цинк           │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Длина гвоздя   │должно быть    │               │               │               │

│     │                    │               │больше чем     │               │               │               │

│     │                    │               │тридцать пять  │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Диаметр        │не выше чем    │               │               │               │

│     │                    │отверстия под  │восемь и не    │               │               │               │

│     │                    │дюбель         │ниже чем шесть │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Минимальная    │не должно      │               │               │               │

│     │                    │глубина        │превышать      │               │               │               │

│     │                    │анкеровки      │тридцать пять  │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Монтаж         │               │должно быть    │               │               │

│     │                    │               │               │забивка        │               │               │

│     │                    │               │               │молотком       │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Максимальная   │должно быть не │               │               │               │

│     │                    │толщина        │меньше чем пять│               │               │               │

│     │                    │прикрепляемого │               │               │               │               │

│     │                    │материала      │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Материал гвоздя│               │должно быть    │               │               │

│     │                    │               │               │сталь          │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Длина дюбеля   │не ниже чем    │               │               │               │

│     │                    │               │тридцать пять  │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Исполнение     │               │должно быть из │               │               │

│     │                    │               │               │двух частей    │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Минимальная    │должно быть не │               │               │               │

│     │                    │вырывающая сила│менее чем ноль │               │               │               │

│     │                    │для бетона     │целых          │               │               │               │

│     │                    │класса по      │восемьдесят    │               │               │               │

│     │                    │прочности на   │пять сотых     │               │               │               │

│     │                    │сжатие В25     │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Материал дюбеля│               │требуется      │               │               │

│     │                    │               │               │ПНД/полипропиле│               │               │

│     │                    │               │               │н/нейлон       │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Применение     │               │должно быть    │               │               │

│     │                    │               │               │крепление к    │               │               │

│     │                    │               │               │бетону,        │               │               │

│     │                    │               │               │полнотелым     │               │               │

│     │                    │               │               │материалам,    │               │               │

│     │                    │               │               │кирпичу с      │               │               │

│     │                    │               │               │пустотами,     │               │               │

│     │                    │               │               │пенобетону     │               │               │

│     │                    │               │               │всевозможных   │               │               │

│     │                    │               │               │деревянных     │               │               │

│     │                    │               │               │деталей,       │               │               │

│     │                    │               │               │включая        │               │               │

│     │                    │               │               │обрешетку под  │               │               │

│     │                    │               │               │штукатурку,    │               │               │

│     │                    │               │               │рамы,          │               │               │

│     │                    │               │               │стыковочные    │               │               │

│     │                    │               │               │стеновые или   │               │               │

│     │                    │               │               │штукатурные    │               │               │

│     │                    │               │               │профили,       │               │               │

│     │                    │               │               │плинтусы,      │               │               │

│     │                    │               │               │настенные      │               │               │

│     │                    │               │               │уголки, а также│               │               │

│     │                    │               │               │кабельных      │               │               │

│     │                    │               │               │каналов,       │               │               │

│     │                    │               │               │зажимов для    │               │               │

│     │                    │               │               │кабеля и труб, │               │               │

│     │                    │               │               │тонколистовой  │               │               │

│     │                    │               │               │стали и других │               │               │

│     │                    │               │               │элементов      │               │               │

├─────┼────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│5    │Кабель              │Показатель     │               │должно быть 1  │               │               │

│     │                    │пожарной       │               │или 2          │               │               │

│     │                    │опасности по   │               │               │               │               │

│     │                    │ГОСТ 31565:    │               │               │               │               │

│     │                    │показатель     │               │               │               │               │

│     │                    │коррозионной   │               │               │               │               │

│     │                    │активности     │               │               │               │               │

│     │                    │продуктов      │               │               │               │               │

│     │                    │дымогазовыделен│               │               │               │               │

│     │                    │ия при горении │               │               │               │               │

│     │                    │и тлении       │               │               │               │               │

│     │                    │каждого из     │               │               │               │               │

│     │                    │полимерных     │               │               │               │               │

│     │                    │материалов     │               │               │               │               │

│     │                    │(классификацион│               │               │               │               │

│     │                    │ное            │               │               │               │               │

│     │                    │обозначение)   │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Показатель     │               │должно быть    │               │               │

│     │                    │пожарной       │               │1/2/3/4/5      │               │               │

│     │                    │опасности по   │               │               │               │               │

│     │                    │ГОСТ 31565:    │               │               │               │               │

│     │                    │эквивалентный  │               │               │               │               │

│     │                    │показатель     │               │               │               │               │

│     │                    │токсичности    │               │               │               │               │

│     │                    │продуктов      │               │               │               │               │

│     │                    │горения        │               │               │               │               │

│     │                    │(классификацион│               │               │               │               │

│     │                    │ное            │               │               │               │               │

│     │                    │обозначение)   │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Класс кабеля по│               │должно быть    │               │               │

│     │                    │форме          │               │круглый        │               │               │

│     │                    │поперечного    │               │               │               │               │

│     │                    │сечения        │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Верхняя граница│больше чем     │               │               │               │

│     │                    │диапазона      │сорок пять     │               │               │               │

│     │                    │температуры    │               │               │               │               │

│     │                    │эксплуатации   │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Масса одного   │должно быть    │               │               │               │

│     │                    │километра      │меньше чем сто │               │               │               │

│     │                    │кабеля         │тридцать пять  │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Максимальное   │должно быть не │               │               │               │

│     │                    │переменное     │менее чем три  │               │               │               │

│     │                    │напряжение,    │               │               │               │               │

│     │                    │выдерживаемое  │               │               │               │               │

│     │                    │кабелем в      │               │               │               │               │

│     │                    │течение десяти │               │               │               │               │

│     │                    │минут (частота │               │               │               │               │

│     │                    │50 Гц)         │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Допустимый ток │должно быть    │               │               │               │

│     │                    │односекундного │больше чем сто │               │               │               │

│     │                    │короткого      │пятьдесят      │               │               │               │

│     │                    │замыкания      │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Класс кабеля по│               │необходимо не  │               │               │

│     │                    │исполнению в   │               │распространяющи│               │               │

│     │                    │части          │               │й горение при  │               │               │

│     │                    │показателей    │               │групповой      │               │               │

│     │                    │пожарной       │               │прокладке      │               │               │

│     │                    │опасности      │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Максимальное   │не ниже чем    │               │               │               │

│     │                    │постоянное     │шесть          │               │               │               │

│     │                    │напряжение,    │               │               │               │               │

│     │                    │выдерживаемое  │               │               │               │               │

│     │                    │кабелем в      │               │               │               │               │

│     │                    │течение десяти │               │               │               │               │

│     │                    │минут (частота │               │               │               │               │

│     │                    │50 Гц)         │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Тип маркировки │               │должно быть    │               │               │

│     │                    │               │               │надпись,       │               │               │

│     │                    │               │               │нанесённая на  │               │               │

│     │                    │               │               │поверхность    │               │               │

│     │                    │               │               │наружной       │               │               │

│     │                    │               │               │оболочки       │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Минимальный    │менее чем      │               │               │               │

│     │                    │радиус изгиба  │десять         │               │               │               │

│     │                    │               │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Номинальное    │не менее чем   │               │               │               │

│     │                    │напряжение     │ноль целых     │               │               │               │

│     │                    │кабеля         │шестьдесят     │               │               │               │

│     │                    │               │шесть сотых    │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Материал       │               │должно быть    │               │               │

│     │                    │наружной       │               │поливинилхлорид│               │               │

│     │                    │оболочки       │               │ный пластикат  │               │               │

│     │                    │               │               │пониженной     │               │               │

│     │                    │               │               │горючести      │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Прочность      │должно быть не │               │               │               │

│     │                    │изоляции и     │ниже чем десять│               │               │               │

│     │                    │наружной       │               │               │               │               │

│     │                    │оболочки при   │               │               │               │               │

│     │                    │разрыве до     │               │               │               │               │

│     │                    │старения       │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Нижняя граница │ниже чем минус │               │               │               │

│     │                    │диапазона      │сорок пять     │               │               │               │

│     │                    │температуры    │               │               │               │               │

│     │                    │эксплуатации   │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Минимально     │меньше чем сто │               │               │               │

│     │                    │допустимый     │               │               │               │               │

│     │                    │радиус изгиба  │               │               │               │               │

│     │                    │               │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Максимальное   │должно быть    │               │               │               │

│     │                    │постоянное     │больше чем ноль│               │               │               │

│     │                    │напряжение     │целых девять   │               │               │               │

│     │                    │сети, при      │десятых        │               │               │               │

│     │                    │котором        │               │               │               │               │

│     │                    │допускается    │               │               │               │               │

│     │                    │эксплуатация   │               │               │               │               │

│     │                    │кабелей        │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Минимальная    │должно быть    │               │               │               │

│     │                    │монтажная      │меньше чем     │               │               │               │

│     │                    │температура    │минус          │               │               │               │

│     │                    │               │двенадцать     │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Количество жил │               │должно быть пять│              │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Класс кабеля по│               │должно быть без│               │               │

│     │                    │наличию        │               │экрана         │               │               │

│     │                    │металлического │               │               │               │               │

│     │                    │экрана         │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Класс кабеля по│               │необходимо     │               │               │

│     │                    │наличию и типу │               │небронированный│               │               │

│     │                    │брони          │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Номинальная    │должно быть    │               │               │               │

│     │                    │толщина        │больше чем ноль│               │               │               │

│     │                    │изоляции жил   │целых пять     │               │               │               │

│     │                    │               │десятых        │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Показатель     │               │необходимо     │               │               │

│     │                    │пожарной       │               │1/2/3/4        │               │               │

│     │                    │опасности по   │               │               │               │               │

│     │                    │ГОСТ 31565:    │               │               │               │               │

│     │                    │показатель     │               │               │               │               │

│     │                    │дымообразования│               │               │               │               │

│     │                    │при горении и  │               │               │               │               │

│     │                    │тлении         │               │               │               │               │

│     │                    │(классификацион│               │               │               │               │

│     │                    │ное            │               │               │               │               │

│     │                    │обозначение)   │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Водопоглощение │должно быть не │               │               │               │

│     │                    │изоляции:      │более чем      │               │               │               │

│     │                    │увеличение     │десять         │               │               │               │

│     │                    │массы          │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Отличительная  │               │требуется      │               │               │

│     │                    │расцветка      │               │наличие        │               │               │

│     │                    │изолированных  │               │               │               │               │

│     │                    │жил кабеля     │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Максимальное   │больше чем ноль│               │               │               │

│     │                    │переменное     │целых семь     │               │               │               │

│     │                    │напряжение     │десятых        │               │               │               │

│     │                    │сети, при      │               │               │               │               │

│     │                    │котором        │               │               │               │               │

│     │                    │допускается    │               │               │               │               │

│     │                    │эксплуатация   │               │               │               │               │

│     │                    │кабелей        │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Наружный       │должно быть    │               │               │               │

│     │                    │диаметр кабеля │менее чем      │               │               │               │

│     │                    │               │десять         │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Материал жил   │               │необходимо медь│               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Способ         │               │должно быть    │               │               │

│     │                    │маркировки     │               │печатный или   │               │               │

│     │                    │               │               │рельефный      │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Показатель     │               │требуется      │               │               │

│     │                    │пожарной       │               │1/2/3/4/5/6/7/8│               │               │

│     │                    │опасности по   │               │               │               │               │

│     │                    │ГОСТ 31565:    │               │               │               │               │

│     │                    │предел         │               │               │               │               │

│     │                    │огнестойкости в│               │               │               │               │

│     │                    │условиях       │               │               │               │               │

│     │                    │воздействия    │               │               │               │               │

│     │                    │пламени        │               │               │               │               │

│     │                    │(классификацион│               │               │               │               │

│     │                    │ное            │               │               │               │               │

│     │                    │обозначение)   │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Срок службы    │более чем      │               │               │               │

│     │                    │               │двадцать пять  │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Показатель     │               │необходимо     │               │               │

│     │                    │пожарной       │               │П1а/П1б/П2/П3/П│               │               │

│     │                    │опасности по   │               │4              │               │               │

│     │                    │ГОСТ 31565:    │               │               │               │               │

│     │                    │предел         │               │               │               │               │

│     │                    │распространения│               │               │               │               │

│     │                    │горения при    │               │               │               │               │

│     │                    │групповой      │               │               │               │               │

│     │                    │прокладке      │               │               │               │               │

│     │                    │(классификацион│               │               │               │               │

│     │                    │ное            │               │               │               │               │

│     │                    │обозначение)   │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Максимальная   │не меньше чем  │               │               │               │

│     │                    │длительно      │семьдесят      │               │               │               │

│     │                    │допустимая     │               │               │               │               │

│     │                    │температура    │               │               │               │               │

│     │                    │нагрева жил при│               │               │               │               │

│     │                    │эксплуатации   │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Электрическое  │должно быть    │               │               │               │

│     │                    │сопротивление  │меньше чем     │               │               │               │

│     │                    │одного         │пятнадцать     │               │               │               │

│     │                    │километра жилы │               │               │               │               │

│     │                    │при температуре│               │               │               │               │

│     │                    │двадцать       │               │               │               │               │

│     │                    │градусов       │               │               │               │               │

│     │                    │Цельсия        │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Номинальное    │               │необходимо     │               │               │

│     │                    │сечение жилы   │               │тридцать пять  │               │               │

│     │                    │               │               │миллиметров    │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Материал       │               │требуется      │               │               │

│     │                    │изоляции       │               │поливинилхлорид│               │               │

│     │                    │               │               │ный пластикат

негорючий      │               │               │

├─────┼────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│6    │Сжимы ответвительные│Стойкость      │               │должно быть    │               │               │

│     │                    │материала      │               │наличие        │               │               │

│     │                    │корпуса к      │               │               │               │               │

│     │                    │воздействию    │               │               │               │               │

│     │                    │ультрафиолетовы│               │               │               │               │

│     │                    │х лучей        │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Покрытие       │               │требуется      │               │               │

│     │                    │контактной     │               │гальваническое │               │               │

│     │                    │вставки        │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Материал       │               │требуется сталь│               │               │

│     │                    │контактной     │               │               │               │               │

│     │                    │вставки        │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Степень защиты │не меньше чем  │               │               │               │

│     │                    │корпуса от     │ноль           │               │               │               │

│     │                    │проникновения  │               │               │               │               │

│     │                    │воды в         │               │               │               │               │

│     │                    │соответствии с │               │               │               │               │

│     │                    │ГОСТ 14254-2015│               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Материал       │               │должно быть    │               │               │

│     │                    │покрытия       │               │цинк           │               │               │

│     │                    │контактной     │               │               │               │               │

│     │                    │вставки        │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Максимальное   │не меньше чем  │               │               │               │

│     │                    │сечение        │девять         │               │               │               │

│     │                    │магистральных  │               │               │               │               │

│     │                    │проводов       │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Назначение     │               │необходимо     │               │               │

│     │                    │               │               │выполнение     │               │               │

│     │                    │               │               │ответвлений от │               │               │

│     │                    │               │               │магистральных  │               │               │

│     │                    │               │               │линий кабелей и│               │               │

│     │                    │               │               │проводов       │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Максимальное   │больше чем     │               │               │               │

│     │                    │напряжение     │шестьсот       │               │               │               │

│     │                    │проводов       │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Максимальное   │не менее чем   │               │               │               │

│     │                    │сечение        │девять         │               │               │               │

│     │                    │ответвительных │               │               │               │               │

│     │                    │проводов       │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Высокая        │               │требуется      │               │               │

│     │                    │механическая   │               │наличие        │               │               │

│     │                    │стойкость      │               │               │               │               │

│     │                    │конструкции    │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Степень защиты │не меньше чем  │               │               │               │

│     │                    │корпуса от     │два            │               │               │               │

│     │                    │проникновения  │               │               │               │               │

│     │                    │посторонних    │               │               │               │               │

│     │                    │предметов в    │               │               │               │               │

│     │                    │соответствии с │               │               │               │               │

│     │                    │ГОСТ 14254-2015│               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Класс материала│               │необходимо НГ  │               │               │

│     │                    │корпуса по     │               │               │               │               │

│     │                    │горючести      │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Материал       │               │должно быть    │               │               │

│     │                    │проводов       │               │алюминиевые/мед│               │               │

│     │                    │ответвления    │               │ные/комбинация │               │               │

│     │                    │               │               │медных и       │               │               │

│     │                    │               │               │алюминиевых    │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Климатическое  │               │необходимо У3  │               │               │

│     │                    │исполнение     │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Материал       │               │требуется      │               │               │

│     │                    │проводов       │               │алюминиевые/мед│               │               │

│     │                    │магистрали     │               │ные/комбинация │               │               │

│     │                    │               │               │медных и       │               │               │

│     │                    │               │               │алюминиевых    │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Глубина        │меньше чем     │               │               │               │

│     │                    │               │пятьдесят      │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Минимальное    │не больше чем  │               │               │               │

│     │                    │сечение        │пять           │               │               │               │

│     │                    │магистральных  │               │               │               │               │

│     │                    │проводов       │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Высота         │меньше чем     │               │               │               │

│     │                    │               │девяносто      │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Вибростойкость │               │требуется      │               │               │

│     │                    │конструкции    │               │наличие        │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Минимальное    │не должно      │               │               │               │

│     │                    │сечение        │превышать два  │               │               │               │

│     │                    │ответвительных │               │               │               │               │

│     │                    │проводов       │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Ширина         │менее чем      │               │               │               │

│     │                    │               │девяносто      │               │               │               │

├─────┼────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│7    │Лента предварительно│Минимальная    │больше чем ноль│               │               │               │

│     │сжатая              │теплопроводност│целых сорок    │               │               │               │

│     │саморасширяющаяся   │ь              │пять сотых     │               │               │               │

│     │уплотнительная      │               │               │               │               │               │

│     │                    │               │               │               │               │               │

│     │                    │               │               │               │               │               │

│     │                    │               │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Применение     │               │требуется      │               │               │

│     │                    │               │               │организация    │               │               │

│     │                    │               │               │вентилируемого │               │               │

│     │                    │               │               │монтажного шва,│               │               │

│     │                    │               │               │защита         │               │               │

│     │                    │               │               │подвижных и    │               │               │

│     │                    │               │               │неподвижных    │               │               │

│     │                    │               │               │стыков от воды,│               │               │

│     │                    │               │               │шума, холода,  │               │               │

│     │                    │               │               │от             │               │               │

│     │                    │               │               │проникновения  │               │               │

│     │                    │               │               │пыли и других  │               │               │

│     │                    │               │               │неблагоприятных│               │               │

│     │                    │               │               │факторов       │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Нижняя граница │не должно      │               │               │               │

│     │                    │диапазона      │превышать минус│               │               │               │

│     │                    │температуры    │сорок          │               │               │               │

│     │                    │эксплуатации   │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Минимальная    │должно быть    │               │               │               │

│     │                    │рабочая        │меньше чем     │               │               │               │

│     │                    │температура    │минус четыре   │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Устойчивость к │               │должно быть    │               │               │

│     │                    │климатическим  │               │наличие        │               │               │

│     │                    │воздействиям   │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Минимальное    │выше чем сто   │               │               │               │

│     │                    │значение       │девяносто      │               │               │               │

│     │                    │удлинения до   │               │               │               │               │

│     │                    │разрыва        │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Минимальный    │должно быть    │               │               │               │

│     │                    │коэффициент    │выше чем ноль  │               │               │               │

│     │                    │паропроницаемос│целых          │               │               │               │

│     │                    │ти             │тринадцать     │               │               │               │

│     │                    │               │сотых          │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Минимальное    │менее чем один │               │               │               │

│     │                    │время          │               │               │               │               │

│     │                    │расширения     │               │               │               │               │

│     │                    │ленты          │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Стойкость к    │               │должно быть    │               │               │

│     │                    │воздействию    │               │наличие        │               │               │

│     │                    │ультрафиолетовы│               │               │               │               │

│     │                    │х лучей        │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Максимальное   │не больше чем  │               │               │               │

│     │                    │время          │пятьдесят      │               │               │               │

│     │                    │расширения     │               │               │               │               │

│     │                    │ленты          │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Химическая     │               │должно быть    │               │               │

│     │                    │нейтральность  │               │наличие        │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Минимальная    │должно быть    │               │               │               │

│     │                    │адгезия        │больше чем ноль│               │               │               │

│     │                    │               │целых два      │               │               │               │

│     │                    │               │десятых        │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Материал основы│               │необходимо     │               │               │

│     │                    │               │               │вспененный     │               │               │

│     │                    │               │               │полиуретан     │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Максимальная   │больше чем ноль│               │               │               │

│     │                    │теплопроводност│целых пятьдесят│               │               │               │

│     │                    │ь              │два сотых      │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Максимальная   │должно быть не │               │               │               │

│     │                    │рабочая        │ниже чем       │               │               │               │

│     │                    │температура    │тридцать пять  │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Минимальная    │больше чем     │               │               │               │

│     │                    │деформационная │тринадцать     │               │               │               │

│     │                    │устойчивость   │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Верхняя граница│не меньше чем  │               │               │               │

│     │                    │диапазона      │восемьдесят    │               │               │               │

│     │                    │температуры    │пять           │               │               │               │

│     │                    │эксплуатации   │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Подверженность │               │требуется      │               │               │

│     │                    │влиянию плесени│               │отсутствие     │               │               │

│     │                    │и грибков      │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Назначение     │               │необходимо     │               │               │

│     │                    │               │               │обеспечение    │               │               │

│     │                    │               │               │звукоизоляции, │               │               │

│     │                    │               │               │гидроизоляции и│               │               │

│     │                    │               │               │паропроницаемос│               │               │

│     │                    │               │               │ти строительных│               │               │

│     │                    │               │               │конструкций,   │               │               │

│     │                    │               │               │снижение       │               │               │

│     │                    │               │               │тепловых потерь│               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Минимальная    │более чем сто  │               │               │               │

│     │                    │прочность на   │пятнадцать     │               │               │               │

│     │                    │разрыв         │               │               │               │               │

├─────┼────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│8    │Профиль стоечный    │Метод          │               │должно быть    │               │               │

│     │                    │изготовления   │               │холодная       │               │               │

│     │                    │               │               │прокатка из    │               │               │

│     │                    │               │               │стальной ленты │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Назначение     │               │требуется      │               │               │

│     │                    │               │               │вертикальная   │               │               │

│     │                    │               │               │стойка каркаса,│               │               │

│     │                    │               │               │предназначенног│               │               │

│     │                    │               │               │о для          │               │               │

│     │                    │               │               │гипсокартонных │               │               │

│     │                    │               │               │перегородок и  │               │               │

│     │                    │               │               │облицовок      │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Ширина         │не менее чем   │               │               │               │

│     │                    │               │пятьдесят      │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Длина          │должно быть не │               │               │               │

│     │                    │               │меньше чем три │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Покрытие       │               │требуется цинк │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Форма          │               │должно быть    │               │               │

│     │                    │               │               │С-образная     │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Высота стенки  │не меньше чем  │               │               │               │

│     │                    │               │сорок пять     │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Толщина стали  │более чем ноль │               │               │               │

│     │                    │               │целых пять     │               │               │               │

│     │                    │               │десятых        │               │               │               │

├─────┼────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│9    │Раствор готовый     │Содержание в   │не больше чем  │               │               │               │

│     │цементно-известковый│портландцементе│десять         │               │               │               │

│     │                    │активных       │               │               │               │               │

│     │                    │минеральных    │               │               │               │               │

│     │                    │добавок        │               │               │               │               │

│     │                    │осадочного     │               │               │               │               │

│     │                    │происхождения, │               │               │               │               │

│     │                    │кроме глиежа   │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Соответствие   │               │должно быть    │               │               │

│     │                    │государственном│               │ГОСТ 28013-98  │               │               │

│     │                    │у стандарту    │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Значения       │ниже чем четыре│               │               │               │

│     │                    │удельной       │тысячи триста  │               │               │               │

│     │                    │активности     │пятьдесят три  │               │               │               │

│     │                    │калия (40K)    │               │               │               │               │

│     │                    │материалов,    │               │               │               │               │

│     │                    │применяемых для│               │               │               │               │

│     │                    │приготовления  │               │               │               │               │

│     │                    │раствора       │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание     │должно быть не │               │               │               │

│     │                    │активного      │менее чем      │               │               │               │

│     │                    │СаО+MgO в      │пятьдесят пять │               │               │               │

│     │                    │извести        │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание     │не выше чем    │               │               │               │

│     │                    │зерен          │двадцать       │               │               │               │

│     │                    │крупностью     │               │               │               │               │

│     │                    │менее нуля     │               │               │               │               │

│     │                    │целых          │               │               │               │               │

│     │                    │шестнадцати    │               │               │               │               │

│     │                    │сотых          │               │               │               │               │

│     │                    │миллиметров в  │               │               │               │               │

│     │                    │песке          │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание     │не ниже чем    │               │               │               │

│     │                    │зерен размером │девяносто пять │               │               │               │

│     │                    │не более десяти│               │               │               │               │

│     │                    │миллиметров в  │               │               │               │               │

│     │                    │песке          │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание в   │не больше чем  │               │               │               │

│     │                    │портландцементе│двадцать       │               │               │               │

│     │                    │доменных       │               │               │               │               │

│     │                    │гранулированных│               │               │               │               │

│     │                    │и              │               │               │               │               │

│     │                    │электротермофос│               │               │               │               │

│     │                    │форных шлаков  │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание     │не выше чем    │               │               │               │

│     │                    │пирита в песке │четыре         │               │               │               │

│     │                    │в пересчёте на │               │               │               │               │

│     │                    │SO3            │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Класс песка в  │               │требуется I/II │               │               │

│     │                    │зависимости от │               │               │               │               │

│     │                    │зернового      │               │               │               │               │

│     │                    │состава и      │               │               │               │               │

│     │                    │содержания     │               │               │               │               │

│     │                    │пылевидных и   │               │               │               │               │

│     │                    │глинистых      │               │               │               │               │

│     │                    │частиц         │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Средняя        │должно быть не │               │               │               │

│     │                    │плотность      │ниже чем ноль  │               │               │               │

│     │                    │затвердевшего  │               │               │               │               │

│     │                    │раствора в     │               │               │               │               │

│     │                    │проектном      │               │               │               │               │

│     │                    │возрасте       │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание     │не ниже чем    │               │               │               │

│     │                    │зерен размером │восемьдесят    │               │               │               │

│     │                    │не более пяти  │пять           │               │               │               │

│     │                    │миллиметров в  │               │               │               │               │

│     │                    │песке          │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание     │не ниже чем    │               │               │               │

│     │                    │зерен размером │пятьдесят пять │               │               │               │

│     │                    │не более нуля  │               │               │               │               │

│     │                    │целых          │               │               │               │               │

│     │                    │шестидесяти    │               │               │               │               │

│     │                    │трех сотых     │               │               │               │               │

│     │                    │миллиметра в   │               │               │               │               │

│     │                    │песке          │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Массовая доля  │не должно      │               │               │               │

│     │                    │ангидрида      │превышать      │               │               │               │

│     │                    │серной кислоты │четыре и не    │               │               │               │

│     │                    │(SO3) в        │менее чем один │               │               │               │

│     │                    │портландцементе│               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Наибольшая     │не более чем   │               │               │               │

│     │                    │крупность зерен│два целых пять │               │               │               │

│     │                    │заполнителя    │десятых        │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание     │не более чем   │               │               │               │

│     │                    │углекислого    │одиннадцать    │               │               │               │

│     │                    │газа в извести │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание в   │не должно      │               │               │               │

│     │                    │воде ионов SO4 │превышать два  │               │               │               │

│     │                    │               │целых семь     │               │               │               │

│     │                    │               │десятых        │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Водородный     │не больше чем  │               │               │               │

│     │                    │показатель воды│двенадцать     │               │               │               │

│     │                    │рН             │целых пять     │               │               │               │

│     │                    │               │десятых и не   │               │               │               │

│     │                    │               │ниже чем четыре│               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Сорт извести   │               │должно быть 1  │               │               │

│     │                    │               │               │или 2 или 3    │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Значения       │ниже чем двести│               │               │               │

│     │                    │удельной       │восемьдесят три│               │               │               │

│     │                    │активности     │               │               │               │               │

│     │                    │тория (232Th)  │               │               │               │               │

│     │                    │материалов,    │               │               │               │               │

│     │                    │применяемых для│               │               │               │               │

│     │                    │приготовления  │               │               │               │               │

│     │                    │раствора       │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Полный остаток │должно быть не │               │               │               │

│     │                    │песка на сите с│выше чем сорок │               │               │               │

│     │                    │сеткой N 063   │пять           │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Значения       │должно быть не │               │               │               │

│     │                    │удельной       │больше чем     │               │               │               │

│     │                    │активности     │триста         │               │               │               │

│     │                    │радия (226Ra)  │семьдесят      │               │               │               │

│     │                    │материалов,    │               │               │               │               │

│     │                    │применяемых для│               │               │               │               │

│     │                    │приготовления  │               │               │               │               │

│     │                    │раствора       │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Вяжущий        │               │должно быть    │               │               │

│     │                    │материал       │               │портландцемент │               │               │

│     │                    │               │               │по ГОСТ        │               │               │

│     │                    │               │               │10178-85 и     │               │               │

│     │                    │               │               │известь        │               │               │

│     │                    │               │               │строительная по│               │               │

│     │                    │               │               │ГОСТ 9179-77   │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Водоудерживающа│не меньше чем  │               │               │               │

│     │                    │я способность  │девяносто      │               │               │               │

│     │                    │раствора       │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание в   │не выше чем    │               │               │               │

│     │                    │воде ионов     │одна тысяча    │               │               │               │

│     │                    │натрия Na+,    │пятьсот        │               │               │               │

│     │                    │ионов калия K+ │               │               │               │               │

│     │                    │в составе      │               │               │               │               │

│     │                    │растворимых    │               │               │               │               │

│     │                    │солей          │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Тип извести в  │               │должно быть    │               │               │

│     │                    │зависимости от │               │воздушная      │               │               │

│     │                    │условий        │               │               │               │               │

│     │                    │твердения      │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание     │не выше чем    │               │               │               │

│     │                    │серы,          │один           │               │               │               │

│     │                    │сульфидов,     │               │               │               │               │

│     │                    │кроме пирита   │               │               │               │               │

│     │                    │(марказит,     │               │               │               │               │

│     │                    │пирротин и др.)│               │               │               │               │

│     │                    │и сульфатов    │               │               │               │               │

│     │                    │(гипс, ангидрит│               │               │               │               │

│     │                    │и др.) в       │               │               │               │               │

│     │                    │пересчете на   │               │               │               │               │

│     │                    │SO3 в песке    │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Тип извести по │               │необходимо     │               │               │

│     │                    │фракционному   │               │порошкообразная│               │               │

│     │                    │составу        │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Расслаиваемость│не больше чем  │               │               │               │

│     │                    │свежеприготовле│десять         │               │               │               │

│     │                    │нного раствора │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Класс раствора │               │необходимо     │               │               │

│     │                    │по основному   │               │кладочный      │               │               │

│     │                    │назначению     │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Предел         │не меньше чем  │               │               │               │

│     │                    │прочности      │четыреста      │               │               │               │

│     │                    │портландцемента│               │               │               │               │

│     │                    │при сжатии в   │               │               │               │               │

│     │                    │возрасте       │               │               │               │               │

│     │                    │двадцати восьми│               │               │               │               │

│     │                    │суток          │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Истинная       │не меньше чем  │               │               │               │

│     │                    │плотность зерен│два и не больше│               │               │               │

│     │                    │песка          │чем два целых  │               │               │               │

│     │                    │               │восемь десятых │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание     │должно быть не │               │               │               │

│     │                    │зерен размером │больше чем сто │               │               │               │

│     │                    │не более нуля  │               │               │               │               │

│     │                    │целых трехсот  │               │               │               │               │

│     │                    │пятнадцати     │               │               │               │               │

│     │                    │тысячных       │               │               │               │               │

│     │                    │миллиметра в   │               │               │               │               │

│     │                    │песке          │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Соответствие   │               │должно быть    │               │               │

│     │                    │воды,          │               │ГОСТ 23732-2011│               │               │

│     │                    │используемой   │               │               │               │               │

│     │                    │для            │               │               │               │               │

│     │                    │приготовления  │               │               │               │               │

│     │                    │раствора,      │               │               │               │               │

│     │                    │государственном│               │               │               │               │

│     │                    │у стандарту    │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание в   │должно быть не │               │               │               │

│     │                    │воде ионов     │больше чем одна│               │               │               │

│     │                    │хлора          │тысяча двести  │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание     │не более чем   │               │               │               │

│     │                    │зерен          │пятнадцать     │               │               │               │

│     │                    │крупностью     │               │               │               │               │

│     │                    │свыше пяти     │               │               │               │               │

│     │                    │миллиметров в  │               │               │               │               │

│     │                    │песке          │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание     │не выше чем    │               │               │               │

│     │                    │растворимых    │пять           │               │               │               │

│     │                    │солей в воде   │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Марка по       │               │должно быть    │               │               │

│     │                    │подвижности    │               │Пк2/Пк3        │               │               │

│     │                    │растворных     │               │               │               │               │

│     │                    │смесей         │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Заполнитель    │               │должно быть    │               │               │

│     │                    │раствора       │               │песок для      │               │               │

│     │                    │               │               │строительных   │               │               │

│     │                    │               │               │работ по ГОСТ  │               │               │

│     │                    │               │               │8736-2014      │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Класс раствора │               │требуется      │               │               │

│     │                    │по применяемым │               │сложный        │               │               │

│     │                    │вяжущим        │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание     │должно быть не │               │               │               │

│     │                    │зерен размером │меньше чем     │               │               │               │

│     │                    │не более одной │пятьдесят пять │               │               │               │

│     │                    │целой двадцати │               │               │               │               │

│     │                    │пяти сотых     │               │               │               │               │

│     │                    │миллиметра в   │               │               │               │               │

│     │                    │песке          │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Влажность сухих│должно быть не │               │               │               │

│     │                    │растворных     │выше чем ноль  │               │               │               │

│     │                    │смесей         │целых одна     │               │               │               │

│     │                    │               │десятая        │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Марка по       │выше чем F35   │               │               │               │

│     │                    │морозостойкости│               │               │               │               │

│     │                    │раствора       │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Степень        │не ниже чем    │               │               │               │

│     │                    │дисперсности   │восемьдесят    │               │               │               │

│     │                    │извести:       │пять           │               │               │               │

│     │                    │массовая доля  │               │               │               │               │

│     │                    │извести,       │               │               │               │               │

│     │                    │проходящей     │               │               │               │               │

│     │                    │сквозь сито с  │               │               │               │               │

│     │                    │сеткой N 008   │               │               │               │               │

│     │                    │при просеивании│               │               │               │               │

│     │                    │пробы          │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Норма          │не более чем   │               │               │               │

│     │                    │подвижности по │двенадцать и   │               │               │               │

│     │                    │погружению     │более чем      │               │               │               │

│     │                    │конуса         │четыре         │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание     │должно быть не │               │               │               │

│     │                    │пылевидных и   │больше чем пять│               │               │               │

│     │                    │глинистых      │               │               │               │               │

│     │                    │частиц в песке │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Тип извести в  │               │требуется      │               │               │

│     │                    │зависимости от │               │магнезиальная/к│               │               │

│     │                    │содержания в   │               │альциевая/долом│               │               │

│     │                    │ней оксидов    │               │итовая         │               │               │

│     │                    │кальция и      │               │               │               │               │

│     │                    │магния         │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Степень        │должно быть не │               │               │               │

│     │                    │дисперсности   │ниже чем       │               │               │               │

│     │                    │извести:       │девяносто      │               │               │               │

│     │                    │массовая доля  │восемь целых   │               │               │               │

│     │                    │извести,       │пять десятых   │               │               │               │

│     │                    │проходящей     │               │               │               │               │

│     │                    │сквозь сито с  │               │               │               │               │

│     │                    │сеткой N 02 при│               │               │               │               │

│     │                    │просеивании    │               │               │               │               │

│     │                    │пробы          │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание     │не менее чем   │               │               │               │

│     │                    │зерен размером │пятьдесят пять │               │               │               │

│     │                    │не более двух  │               │               │               │               │

│     │                    │целых пяти     │               │               │               │               │

│     │                    │десятых        │               │               │               │               │

│     │                    │миллиметра в   │               │               │               │               │

│     │                    │песке          │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание угля│не должно      │               │               │               │

│     │                    │в песке        │превышать один │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание     │не более чем   │               │               │               │

│     │                    │взвешенных     │двести         │               │               │               │

│     │                    │частиц в воде  │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание     │должно быть не │               │               │               │

│     │                    │зерен размером │больше чем     │               │               │               │

│     │                    │не более нуля  │двадцать       │               │               │               │

│     │                    │целых          │               │               │               │               │

│     │                    │шестнадцати    │               │               │               │               │

│     │                    │сотых          │               │               │               │               │

│     │                    │миллиметра в   │               │               │               │               │

│     │                    │песке          │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Удельная       │не должно      │               │               │               │

│     │                    │эффективная    │превышать      │               │               │               │

│     │                    │активность     │триста         │               │               │               │

│     │                    │естественных   │семьдесят      │               │               │               │

│     │                    │радионуклидов  │               │               │               │               │

│     │                    │материалов,    │               │               │               │               │

│     │                    │применяемых для│               │               │               │               │

│     │                    │приготовления  │               │               │               │               │

│     │                    │раствора       │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание     │не более чем   │               │               │               │

│     │                    │гидратной воды │два            │               │               │               │

│     │                    │в извести      │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Максимальное   │не больше чем  │               │               │               │

│     │                    │время гашения  │двадцать пять  │               │               │               │

│     │                    │извести        │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание     │должно быть не │               │               │               │

│     │                    │глины в комках │более чем ноль │               │               │               │

│     │                    │в песке        │целых пять     │               │               │               │

│     │                    │               │десятых        │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание     │не выше чем    │               │               │               │

│     │                    │непогасившихся │двадцать       │               │               │               │

│     │                    │зерен в извести│               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание     │не больше чем  │               │               │               │

│     │                    │активного МgO в│сорок          │               │               │               │

│     │                    │извести        │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Вид извести    │               │требуется      │               │               │

│     │                    │               │               │негашеная      │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Предел         │не меньше чем  │               │               │               │

│     │                    │прочности      │пять целых     │               │               │               │

│     │                    │портландцемента│четыре десятых │               │               │               │

│     │                    │при изгибе в   │               │               │               │               │

│     │                    │возрасте       │               │               │               │               │

│     │                    │двадцати восьми│               │               │               │               │

│     │                    │суток          │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Класс раствора │               │необходимо     │               │               │

│     │                    │по средней     │               │тяжелый/легкий │               │               │

│     │                    │плотности      │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание     │не более чем   │               │               │               │

│     │                    │галоидных      │ноль целых     │               │               │               │

│     │                    │соединений     │двадцать пять  │               │               │               │

│     │                    │(галит, сильвин│сотых          │               │               │               │

│     │                    │и др.),        │               │               │               │               │

│     │                    │включающих в   │               │               │               │               │

│     │                    │себя           │               │               │               │               │

│     │                    │водорастворимые│               │               │               │               │

│     │                    │хлориды, в     │               │               │               │               │

│     │                    │песке в        │               │               │               │               │

│     │                    │пересчете на   │               │               │               │               │

│     │                    │ион хлора      │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Тип извести по │               │должно быть    │               │               │

│     │                    │времени гашения│               │быстрогасящаяся│               │               │

│     │                    │               │               │/среднегасящаяс│               │               │

│     │                    │               │               │я              │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание     │не должно      │               │               │               │

│     │                    │зерен          │превышать пять │               │               │               │

│     │                    │крупностью     │               │               │               │               │

│     │                    │свыше десяти   │               │               │               │               │

│     │                    │миллиметров в  │               │               │               │               │

│     │                    │песке          │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Тип извести в  │               │должно быть с  │               │               │

│     │                    │зависимости от │               │добавками/без  │               │               │

│     │                    │наличия добавок│               │добавок        │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Марка раствора │не ниже чем М50│               │               │               │

│     │                    │по прочности на│               │               │               │               │

│     │                    │сжатие в       │               │               │               │               │

│     │                    │проектном      │               │               │               │               │

│     │                    │возрасте       │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Модуль         │не меньше чем  │               │               │               │

│     │                    │крупности (Мк) │один и не более│               │               │               │

│     │                    │песка          │чем два целых  │               │               │               │

│     │                    │               │пять десятых   │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание     │не выше чем два│               │               │               │

│     │                    │слюды в песке  │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Марка          │               │необходимо     │               │               │

│     │                    │портландцемента│               │400/500/550/600│               │               │

│     │                    │по прочности на│               │               │               │               │

│     │                    │сжатие в       │               │               │               │               │

│     │                    │возрасте       │               │               │               │               │

│     │                    │двадцати восьми│               │               │               │               │

│     │                    │суток          │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Группа песка в │               │должно быть    │               │               │

│     │                    │зависимости от │               │средний/мелкий/│               │               │

│     │                    │крупности зерен│               │очень мелкий   │               │               │

├─────┼────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│10   │Кислород технический│Сорт           │               │должно быть    │               │               │

│     │газообразный        │               │               │I/II           │               │               │

│     │                    │               │               │               │               │               │

│     │                    │               │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Назначение     │               │должно быть    │               │               │

│     │                    │               │               │газопламенная  │               │               │

│     │                    │               │               │резка и сварка │               │               │

│     │                    │               │               │металлов и     │               │               │

│     │                    │               │               │другие         │               │               │

│     │                    │               │               │технические    │               │               │

│     │                    │               │               │цели           │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Объемная доля  │не меньше чем  │               │               │               │

│     │                    │кислорода      │девяносто      │               │               │               │

│     │                    │               │девять целых   │               │               │               │

│     │                    │               │пять десятых   │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Объемная доля  │должно быть не │               │               │               │

│     │                    │водорода       │более чем ноль │               │               │               │

│     │                    │               │целых пять     │               │               │               │

│     │                    │               │десятых        │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Объемная доля  │должно быть не │               │               │               │

│     │                    │водяных паров  │более чем ноль │               │               │               │

│     │                    │               │целых девять   │               │               │               │

│     │                    │               │тысячных       │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Соответствие   │               │необходимо ГОСТ│               │               │

│     │                    │государственном│               │5583-78        │               │               │

│     │                    │у стандарту    │               │               │               │               │

├─────┼────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│11   │Бруски обрезные     │Общая площадь  │не больше чем  │               │               │               │

│     │                    │глубоких       │двадцать       │               │               │               │

│     │                    │заболонных     │               │               │               │               │

│     │                    │грибных окрасок│               │               │               │               │

│     │                    │и плесени      │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Протяжение рака│должно быть не │               │               │               │

│     │                    │               │более чем один │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Предельное     │не больше чем  │               │               │               │

│     │                    │отклонение по  │пятьдесят      │               │               │               │

│     │                    │длине в большую│               │               │               │               │

│     │                    │сторону        │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Соответствие   │               │необходимо ГОСТ│               │               │

│     │                    │государственном│               │8486-86        │               │               │

│     │                    │у стандарту    │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Протяженность  │не выше чем 1/6│               │               │               │

│     │                    │тупого обзола  │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Номинальная    │должно быть не │               │               │               │

│     │                    │ширина         │меньше чем     │               │               │               │

│     │                    │               │семьдесят пять │               │               │               │

│     │                    │               │и должно быть  │               │               │               │

│     │                    │               │не больше чем  │               │               │               │

│     │                    │               │сто пятьдесят  │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Гнили          │               │необходимо     │               │               │

│     │                    │               │               │отсутствие     │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Предельное     │не более чем   │               │               │               │

│     │                    │отклонение по  │три            │               │               │               │

│     │                    │ширине в       │               │               │               │               │

│     │                    │большую сторону│               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Максимальное   │должно быть не │               │               │               │

│     │                    │количество     │выше чем два   │               │               │               │

│     │                    │червоточин на  │               │               │               │               │

│     │                    │любом          │               │               │               │               │

│     │                    │однометровом   │               │               │               │               │

│     │                    │участке длины  │               │               │               │               │

│     │                    │пиломатериала  │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Номинальная    │не больше чем  │               │               │               │

│     │                    │толщина        │семьдесят пять │               │               │               │

│     │                    │               │и не ниже чем  │               │               │               │

│     │                    │               │сорок          │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Предельное     │не выше чем два│               │               │               │

│     │                    │отклонение по  │               │               │               │               │

│     │                    │толщине в      │               │               │               │               │

│     │                    │большую сторону│               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Кармашки       │не выше чем    │               │               │               │

│     │                    │               │четыре         │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Двойная        │               │необходимо     │               │               │

│     │                    │сердцевина     │               │наличие/отсутст│               │               │

│     │                    │               │               │вие            │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Порода дерева  │               │требуется      │               │               │

│     │                    │               │               │сосна/ель/листв│               │               │

│     │                    │               │               │енница/кедр/пих│               │               │

│     │                    │               │               │та             │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Предельное     │должно быть не │               │               │               │

│     │                    │отклонение по  │выше чем три   │               │               │               │

│     │                    │ширине в       │               │               │               │               │

│     │                    │меньшую сторону│               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Номинальная    │не выше чем    │               │               │               │

│     │                    │длина          │шесть целых    │               │               │               │

│     │                    │               │пять десятых и │               │               │               │

│     │                    │               │не ниже чем    │               │               │               │

│     │                    │               │четыре         │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Тип по         │               │должно быть    │               │               │

│     │                    │влажности      │               │сырые/сырые    │               │               │

│     │                    │               │               │антисептированн│               │               │

│     │                    │               │               │ые/сухие       │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Сердцевина     │               │требуется      │               │               │

│     │                    │               │               │наличие/отсутст│               │               │

│     │                    │               │               │вие            │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Длина трещин   │не выше чем    │               │               │               │

│     │                    │пластевых      │двадцать       │               │               │               │

│     │                    │сквозных, в том│               │               │               │               │

│     │                    │числе выходящих│               │               │               │               │

│     │                    │на торец       │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Инородные      │               │необходимо     │               │               │

│     │                    │включения      │               │отсутствие     │               │               │

│     │                    │(проволока,    │               │               │               │               │

│     │                    │гвозди,        │               │               │               │               │

│     │                    │металлические  │               │               │               │               │

│     │                    │осколки и др.) │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Острый обзол   │               │требуется      │               │               │

│     │                    │               │               │отсутствие     │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Длина прорости │должно быть не │               │               │               │

│     │                    │односторонней  │больше чем ноль│               │               │               │

│     │                    │               │целых одна     │               │               │               │

│     │                    │               │десятая        │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Сорт древесины │               │необходимо     │               │               │

│     │                    │               │               │первый или     │               │               │

│     │                    │               │               │второй или     │               │               │

│     │                    │               │               │отборный       │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Длина трещин   │не выше чем 1/3│               │               │               │

│     │                    │торцовых (кроме│               │               │               │               │

│     │                    │трещин усушки) │               │               │               │               │

│     │                    │на одном торце │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Шероховатость  │не выше чем    │               │               │               │

│     │                    │поверхности    │одна тысяча    │               │               │               │

│     │                    │               │двести         │               │               │               │

│     │                    │               │пятьдесят      │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Предельное     │не выше чем    │               │               │               │

│     │                    │отклонение по  │двадцать пять  │               │               │               │

│     │                    │длине в меньшую│               │               │               │               │

│     │                    │сторону        │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Наклон волокон │               │должно быть    │               │               │

│     │                    │               │               │наличие/отсутст│               │               │

│     │                    │               │               │вие            │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Заболонные     │               │необходимо     │               │               │

│     │                    │грибные окраски│               │наличие/отсутст│               │               │

│     │                    │и плесень в    │               │вие            │               │               │

│     │                    │виде пятен и   │               │               │               │               │

│     │                    │полос          │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Длина трещин   │не выше чем 1/3│               │               │               │

│     │                    │пластевых и    │               │               │               │               │

│     │                    │кромочных, в   │               │               │               │               │

│     │                    │том числе      │               │               │               │               │

│     │                    │выходящих на   │               │               │               │               │

│     │                    │торец, глубоких│               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Покоробленность│не больше чем  │               │               │               │

│     │                    │поперечная:    │один           │               │               │               │

│     │                    │стрела прогиба │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Покоробленность│не больше чем  │               │               │               │

│     │                    │продольная по  │ноль целых два │               │               │               │

│     │                    │пласти и       │десятых        │               │               │               │

│     │                    │кромке,        │               │               │               │               │

│     │                    │крыловатость:  │               │               │               │               │

│     │                    │стрела прогиба │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Предельное     │не выше чем два│               │               │               │

│     │                    │отклонение по  │               │               │               │               │

│     │                    │толщине в      │               │               │               │               │

│     │                    │меньшую сторону│               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Ширина прорости│должно быть не │               │               │               │

│     │                    │односторонней  │больше чем ноль│               │               │               │

│     │                    │               │целых двадцать │               │               │               │

│     │                    │               │сотых          │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Крень          │               │требуется      │               │               │

│     │                    │               │               │наличие/отсутст│               │               │

│     │                    │               │               │вие            │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Длина трещин   │не выше чем 1/3│               │               │               │

│     │                    │пластевых и    │               │               │               │               │

│     │                    │кромочных, в   │               │               │               │               │

│     │                    │том числе      │               │               │               │               │

│     │                    │выходящих на   │               │               │               │               │

│     │                    │торец,         │               │               │               │               │

│     │                    │неглубоких     │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Общая площадь  │не выше чем    │               │               │               │

│     │                    │грибных ядровых│двадцать       │               │               │               │

│     │                    │пятен (полос)  │               │               │               │               │

├─────┼────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│12   │Дюбель распорный    │Устойчивость к │               │требуется      │               │               │

│     │                    │ржавчине       │               │наличие        │               │               │

│     │                    │               │               │               │               │               │

│     │                    │               │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Материал       │               │необходимо     │               │               │

│     │                    │               │               │нейлон/полиэтил│               │               │

│     │                    │               │               │ен/полипропилен│               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Устойчивость к │               │должно быть    │               │               │

│     │                    │старению       │               │наличие        │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Устойчивость к │               │должно быть    │               │               │

│     │                    │гниению        │               │наличие        │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Длина          │не выше чем    │               │               │               │

│     │                    │               │сорок и выше   │               │               │               │

│     │                    │               │чем тридцать   │               │               │               │

│     │                    │               │пять           │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Применение     │               │должно быть все│               │               │

│     │                    │               │               │виды материалов│               │               │

│     │                    │               │               │из бетона,     │               │               │

│     │                    │               │               │кирпича,       │               │               │

│     │                    │               │               │газобетона     │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Распор дюбеля  │               │необходимо     │               │               │

│     │                    │               │               │четырехсторонни│               │               │

│     │                    │               │               │й              │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Нижняя граница │меньше чем     │               │               │               │

│     │                    │диапазона      │минус тридцать │               │               │               │

│     │                    │температуры    │восемь         │               │               │               │

│     │                    │эксплуатации   │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Устойчивость к │               │должно быть    │               │               │

│     │                    │атмосферным    │               │наличие        │               │               │

│     │                    │воздействиям   │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Диаметр        │не должно      │               │               │               │

│     │                    │               │превышать шесть│               │               │               │

│     │                    │               │и более чем    │               │               │               │

│     │                    │               │пять           │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Верхняя граница│не менее чем   │               │               │               │

│     │                    │диапазона      │восемьдесят    │               │               │               │

│     │                    │температуры    │               │               │               │               │

│     │                    │эксплуатации   │               │               │               │               │

├─────┼────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│13   │Ацетилен технический│Объемная доля  │не должно      │               │               │               │

│     │                    │сероводорода   │превышать ноль │               │               │               │

│     │                    │               │целых пять     │               │               │               │

│     │                    │               │сотых          │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Молекулярная   │               │требуется      │               │               │

│     │                    │масса (по      │               │двадцать шесть │               │               │

│     │                    │международным  │               │целых тридцать │               │               │

│     │                    │атомным массам │               │восемь тысячных│               │               │

│     │                    │1985 г.)       │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Соответствие   │               │требуется ГОСТ │               │               │

│     │                    │государственном│               │5457-75        │               │               │

│     │                    │у стандарту    │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Температура    │               │необходимо     │               │               │

│     │                    │самовоспламенен│               │триста тридцать│               │               │

│     │                    │ия             │               │пять           │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Объемная доля  │не выше чем    │               │               │               │

│     │                    │фосфористого   │ноль целых     │               │               │               │

│     │                    │водорода       │восемь сотых   │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Объемная доля  │не выше чем    │               │               │               │

│     │                    │воздуха и      │одна целая     │               │               │               │

│     │                    │других         │четыре десятых │               │               │               │

│     │                    │малорастворимых│               │               │               │               │

│     │                    │в воде газов   │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Вид            │               │необходимо     │               │               │

│     │                    │               │               │газообразный   │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Плотность при  │               │требуется одна │               │               │

│     │                    │температуре    │               │целая сто      │               │               │

│     │                    │ноль градусов  │               │семьдесят три  │               │               │

│     │                    │Цельсия и      │               │тысячных       │               │               │

│     │                    │давлении сто   │               │               │               │               │

│     │                    │одна целая три │               │               │               │               │

│     │                    │десятых        │               │               │               │               │

│     │                    │килопаскаля    │               │               │               │               │

│     │                    │(семьсот       │               │               │               │               │

│     │                    │шестьдесят     │               │               │               │               │

│     │                    │миллиметров    │               │               │               │               │

│     │                    │ртутного       │               │               │               │               │

│     │                    │столба)        │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Объемная доля  │не меньше чем  │               │               │               │

│     │                    │ацетилена      │девяносто      │               │               │               │

│     │                    │               │восемь целых   │               │               │               │

│     │                    │               │пять десятых   │               │               │               │

├─────┼────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│14   │Бетон готовый       │Содержание в   │не больше чем  │               │               │               │

│     │В 22,5              │портландцементе│десять         │               │               │               │

│     │                    │активных       │               │               │               │               │

│     │                    │минеральных    │               │               │               │               │

│     │                    │добавок        │               │               │               │               │

│     │                    │осадочного     │               │               │               │               │

│     │                    │происхождения, │               │               │               │               │

│     │                    │кроме глиежа   │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Соответствие   │               │должно быть    │               │               │

│     │                    │государственном│               │ГОСТ 26633-2012│               │               │

│     │                    │у стандарту    │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание     │не выше чем    │               │               │               │

│     │                    │зерен          │двадцать       │               │               │               │

│     │                    │крупностью     │               │               │               │               │

│     │                    │менее нуля     │               │               │               │               │

│     │                    │целых          │               │               │               │               │

│     │                    │шестнадцати    │               │               │               │               │

│     │                    │сотых          │               │               │               │               │

│     │                    │миллиметров в  │               │               │               │               │

│     │                    │песке          │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание     │не ниже чем    │               │               │               │

│     │                    │зерен размером │девяносто пять │               │               │               │

│     │                    │не более десяти│               │               │               │               │

│     │                    │миллиметров в  │               │               │               │               │

│     │                    │песке          │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание в   │не больше чем  │               │               │               │

│     │                    │портландцементе│двадцать       │               │               │               │

│     │                    │доменных       │               │               │               │               │

│     │                    │гранулированных│               │               │               │               │

│     │                    │и              │               │               │               │               │

│     │                    │электротермофос│               │               │               │               │

│     │                    │форных шлаков  │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание     │не выше чем    │               │               │               │

│     │                    │пирита в песке │четыре         │               │               │               │

│     │                    │в пересчёте на │               │               │               │               │

│     │                    │SO3            │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Класс песка в  │               │требуется I/II │               │               │

│     │                    │зависимости от │               │               │               │               │

│     │                    │зернового      │               │               │               │               │

│     │                    │состава и      │               │               │               │               │

│     │                    │содержания     │               │               │               │               │

│     │                    │пылевидных и   │               │               │               │               │

│     │                    │глинистых      │               │               │               │               │

│     │                    │частиц         │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Средняя        │должно быть не │               │               │               │

│     │                    │плотность      │ниже чем ноль  │               │               │               │

│     │                    │затвердевшего  │               │               │               │               │

│     │                    │раствора в     │               │               │               │               │

│     │                    │проектном      │               │               │               │               │

│     │                    │возрасте       │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание     │не ниже чем    │               │               │               │

│     │                    │зерен размером │восемьдесят    │               │               │               │

│     │                    │не более пяти  │пять           │               │               │               │

│     │                    │миллиметров в  │               │               │               │               │

│     │                    │песке          │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание     │не ниже чем    │               │               │               │

│     │                    │зерен размером │пятьдесят пять │               │               │               │

│     │                    │не более нуля  │               │               │               │               │

│     │                    │целых          │               │               │               │               │

│     │                    │шестидесяти    │               │               │               │               │

│     │                    │трех сотых     │               │               │               │               │

│     │                    │миллиметра в   │               │               │               │               │

│     │                    │песке          │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Массовая доля  │не должно      │               │               │               │

│     │                    │ангидрида      │превышать      │               │               │               │

│     │                    │серной кислоты │четыре и не    │               │               │               │

│     │                    │(SO3) в        │менее чем один │               │               │               │

│     │                    │портландцементе│               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Наибольшая     │не более чем   │               │               │               │

│     │                    │крупность зерен│восемьдесят    │               │               │               │

│     │                    │заполнителя    │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание в   │не должно      │               │               │               │

│     │                    │воде ионов SO4 │превышать два  │               │               │               │

│     │                    │               │целых семь     │               │               │               │

│     │                    │               │десятых        │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Водородный     │не больше чем  │               │               │               │

│     │                    │показатель воды│двенадцать     │               │               │               │

│     │                    │рН             │целых пять     │               │               │               │

│     │                    │               │десятых и не   │               │               │               │

│     │                    │               │ниже чем четыре│               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Значения       │ниже чем двести│               │               │               │

│     │                    │удельной       │восемьдесят три│               │               │               │

│     │                    │активности     │               │               │               │               │

│     │                    │тория (232Th)  │               │               │               │               │

│     │                    │материалов,    │               │               │               │               │

│     │                    │применяемых для│               │               │               │               │

│     │                    │приготовления  │               │               │               │               │

│     │                    │раствора       │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Полный остаток │должно быть не │               │               │               │

│     │                    │песка на сите с│выше чем сорок │               │               │               │

│     │                    │сеткой N 063   │пять           │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Значения       │должно быть не │               │               │               │

│     │                    │удельной       │больше чем     │               │               │               │

│     │                    │активности     │триста         │               │               │               │

│     │                    │радия (226Ra)  │семьдесят      │               │               │               │

│     │                    │материалов,    │               │               │               │               │

│     │                    │применяемых для│               │               │               │               │

│     │                    │приготовления  │               │               │               │               │

│     │                    │раствора       │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Вяжущий        │               │должно быть    │               │               │

│     │                    │материал       │               │портландцемент │               │               │

│     │                    │               │               │по ГОСТ        │               │               │

│     │                    │               │               │10178-85 и     │               │               │

│     │                    │               │               │известь        │               │               │

│     │                    │               │               │строительная по│               │               │

│     │                    │               │               │ГОСТ 9179-77   │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Водоудерживающа│не меньше чем  │               │               │               │

│     │                    │я способность  │девяносто      │               │               │               │

│     │                    │раствора       │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание в   │не выше чем    │               │               │               │

│     │                    │воде ионов     │одна тысяча    │               │               │               │

│     │                    │натрия Na+,    │пятьсот        │               │               │               │

│     │                    │ионов калия K+ │               │               │               │               │

│     │                    │в составе      │               │               │               │               │

│     │                    │растворимых    │               │               │               │               │

│     │                    │солей          │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание     │не выше чем    │               │               │               │

│     │                    │серы,          │один           │               │               │               │

│     │                    │сульфидов,     │               │               │               │               │

│     │                    │кроме пирита   │               │               │               │               │

│     │                    │(марказит,     │               │               │               │               │

│     │                    │пирротин и др.)│               │               │               │               │

│     │                    │и сульфатов    │               │               │               │               │

│     │                    │(гипс, ангидрит│               │               │               │               │

│     │                    │и др.) в       │               │               │               │               │

│     │                    │пересчете на   │               │               │               │               │

│     │                    │SO3 в песке    │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Расслаиваемость│не больше чем  │               │               │               │

│     │                    │свежеприготовле│десять         │               │               │               │

│     │                    │нного раствора │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Предел         │не меньше чем  │               │               │               │

│     │                    │прочности      │четыреста      │               │               │               │

│     │                    │портландцемента│               │               │               │               │

│     │                    │при сжатии в   │               │               │               │               │

│     │                    │возрасте       │               │               │               │               │

│     │                    │двадцати восьми│               │               │               │               │

│     │                    │суток          │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Истинная       │не меньше чем  │               │               │               │

│     │                    │плотность зерен│два и не больше│               │               │               │

│     │                    │песка          │чем два целых  │               │               │               │

│     │                    │               │восемь десятых │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание     │должно быть не │               │               │               │

│     │                    │зерен размером │больше чем сто │               │               │               │

│     │                    │не более нуля  │               │               │               │               │

│     │                    │целых трехсот  │               │               │               │               │

│     │                    │пятнадцати     │               │               │               │               │

│     │                    │тысячных       │               │               │               │               │

│     │                    │миллиметра в   │               │               │               │               │

│     │                    │песке          │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Соответствие   │               │должно быть    │               │               │

│     │                    │воды,          │               │ГОСТ 23732-2011│               │               │

│     │                    │используемой   │               │               │               │               │

│     │                    │для            │               │               │               │               │

│     │                    │приготовления  │               │               │               │               │

│     │                    │раствора,      │               │               │               │               │

│     │                    │государственном│               │               │               │               │

│     │                    │у стандарту    │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание в   │должно быть не │               │               │               │

│     │                    │воде ионов     │больше чем одна│               │               │               │

│     │                    │хлора          │тысяча двести  │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание     │не более чем   │               │               │               │

│     │                    │зерен          │пятнадцать     │               │               │               │

│     │                    │крупностью     │               │               │               │               │

│     │                    │свыше пяти     │               │               │               │               │

│     │                    │миллиметров в  │               │               │               │               │

│     │                    │песке          │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание     │не выше чем    │               │               │               │

│     │                    │растворимых    │пять           │               │               │               │

│     │                    │солей в воде   │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Марка по       │               │должно быть    │               │               │

│     │                    │подвижности    │               │Пк2/Пк3        │               │               │

│     │                    │растворных     │               │               │               │               │

│     │                    │смесей         │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Класс раствора │               │требуется      │               │               │

│     │                    │по применяемым │               │сложный        │               │               │

│     │                    │вяжущим        │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание     │должно быть не │               │               │               │

│     │                    │зерен размером │меньше чем     │               │               │               │

│     │                    │не более одной │пятьдесят пять │               │               │               │

│     │                    │целой двадцати │               │               │               │               │

│     │                    │пяти сотых     │               │               │               │               │

│     │                    │миллиметра в   │               │               │               │               │

│     │                    │песке          │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Влажность сухих│должно быть не │               │               │               │

│     │                    │растворных     │выше чем ноль  │               │               │               │

│     │                    │смесей         │целых одна     │               │               │               │

│     │                    │               │десятая        │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Марка по       │выше чем F35   │               │               │               │

│     │                    │морозостойкости│               │               │               │               │

│     │                    │раствора       │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Норма          │не более чем   │               │               │               │

│     │                    │подвижности по │двенадцать и   │               │               │               │

│     │                    │погружению     │более чем      │               │               │               │

│     │                    │конуса         │четыре         │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание     │должно быть не │               │               │               │

│     │                    │пылевидных и   │больше чем пять│               │               │               │

│     │                    │глинистых      │               │               │               │               │

│     │                    │частиц в песке │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание     │не менее чем   │               │               │               │

│     │                    │зерен размером │пятьдесят пять │               │               │               │

│     │                    │не более двух  │               │               │               │               │

│     │                    │целых пяти     │               │               │               │               │

│     │                    │десятых        │               │               │               │               │

│     │                    │миллиметра в   │               │               │               │               │

│     │                    │песке          │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание угля│не должно      │               │               │               │

│     │                    │в песке        │превышать один │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание     │не более чем   │               │               │               │

│     │                    │взвешенных     │двести         │               │               │               │

│     │                    │частиц в воде  │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание     │должно быть не │               │               │               │

│     │                    │зерен размером │больше чем     │               │               │               │

│     │                    │не более нуля  │двадцать       │               │               │               │

│     │                    │целых          │               │               │               │               │

│     │                    │шестнадцати    │               │               │               │               │

│     │                    │сотых          │               │               │               │               │

│     │                    │миллиметра в   │               │               │               │               │

│     │                    │песке          │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Удельная       │не должно      │               │               │               │

│     │                    │эффективная    │превышать      │               │               │               │

│     │                    │активность     │триста         │               │               │               │

│     │                    │естественных   │семьдесят      │               │               │               │

│     │                    │радионуклидов  │               │               │               │               │

│     │                    │материалов,    │               │               │               │               │

│     │                    │применяемых для│               │               │               │               │

│     │                    │приготовления  │               │               │               │               │

│     │                    │раствора       │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание     │должно быть не │               │               │               │

│     │                    │глины в комках │более чем ноль │               │               │               │

│     │                    │в песке        │целых пять     │               │               │               │

│     │                    │               │десятых        │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Предел         │не меньше чем  │               │               │               │

│     │                    │прочности      │пять целых     │               │               │               │

│     │                    │портландцемента│четыре десятых │               │               │               │

│     │                    │при изгибе в   │               │               │               │               │

│     │                    │возрасте       │               │               │               │               │

│     │                    │двадцати восьми│               │               │               │               │

│     │                    │суток          │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Класс раствора │               │необходимо     │               │               │

│     │                    │по средней     │               │тяжелый/легкий │               │               │

│     │                    │плотности      │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание     │не более чем   │               │               │               │

│     │                    │галоидных      │ноль целых     │               │               │               │

│     │                    │соединений     │двадцать пять  │               │               │               │

│     │                    │(галит, сильвин│сотых          │               │               │               │

│     │                    │и др.),        │               │               │               │               │

│     │                    │включающих в   │               │               │               │               │

│     │                    │себя           │               │               │               │               │

│     │                    │водорастворимые│               │               │               │               │

│     │                    │хлориды, в     │               │               │               │               │

│     │                    │песке в        │               │               │               │               │

│     │                    │пересчете на   │               │               │               │               │

│     │                    │ион хлора      │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание     │не должно      │               │               │               │

│     │                    │зерен          │превышать пять │               │               │               │

│     │                    │крупностью     │               │               │               │               │

│     │                    │свыше десяти   │               │               │               │               │

│     │                    │миллиметров в  │               │               │               │               │

│     │                    │песке          │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Марка раствора │не ниже чем    │               │               │               │

│     │                    │по прочности на│ М250          │               │               │               │

│     │                    │сжатие в       │               │               │               │               │

│     │                    │проектном      │               │               │               │               │

│     │                    │возрасте       │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Модуль         │не меньше чем  │               │               │               │

│     │                    │крупности (Мк) │один и не более│               │               │               │

│     │                    │песка          │чем два целых  │               │               │               │

│     │                    │               │пять десятых   │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Содержание     │не выше чем два│               │               │               │

│     │                    │слюды в песке  │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Марка          │               │необходимо     │               │               │

│     │                    │портландцемента│               │400/500/550/600│               │               │

│     │                    │по прочности на│               │               │               │               │

│     │                    │сжатие в       │               │               │               │               │

│     │                    │возрасте       │               │               │               │               │

│     │                    │двадцати восьми│               │               │               │               │

│     │                    │суток          │               │               │               │               │

│     │                    ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│     │                    │Группа песка в │               │должно быть    │               │               │

│     │                    │зависимости от │               │средний/мелкий/│               │               │

│     │                    │крупности зерен│               │очень мелкий   │               │               │

├─────┼────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

| п/п | Наименование | Показатели, позволяющие определить соответствие товара, установленным Заказчиком требованиям (максимальные и (или) минимальные значения, значения, которые не могут изменяться) |
| --- | --- | --- |
| 15 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола | Коэффициент паропроницаемости мг/(м.ч.Па), не более 0,005 Плотность, кг/м3, 27-35 Модуль упругости, МПа, не менее 17 Предел прочности при статическом изгибе, МПа, не менее 0,4 |
| 16 | Смеси асфальтобетонные дорожные | Должны соответствовать ГОСТ 9128-2009 Должны быть марки I, тип А |
| 17 | Битумы нефтяные дорожные | Глубина проникания иглы, 0,1мм, при 25 °С: более 90 Температура размягчения по кольцу и шару, °С, выше 34 Температура хрупкости, °С, не выше -20 Индекс пенетрации от -1,0 до +1,0 |
| 18 | Камни бортовые БР 100.20.8 | Должны соответствовать ГОСТ 6665-91 Класс бетона по прочности на сжатие не менее В30, марка бетона, не менее – М400 Значение водопроницаемости принимается выше W3 Морозостойкость, не менее F300 |